Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Snížení energetické náročnosti,

BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2023	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2023	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Pozn.:

Tato DPS navazuje na DPS ´´Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov´´, vypracované společností CENTRA STAV s.r.o., pod č. zak.: 44/2023, která řeší vybudování bytových jednotek v objektu. PD řeší vybudování dvou bytových jednotek v 1.NP a čtyř ve 2.NP. Ve 3.NP jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. V objektu se dále nachází provozovna opravy elektrosoučástek v 1.NP a prostory posilovny v 1.PP.

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek č. 905 v k.ú. Horní Slavkov je rovinné povahy v zastavěném území města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího objektu, jehož výsledek je uveden v technické zprávě složky D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území, není však důlní činností přímo dotčena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

Dojde k dočasnému záboru částí pozemku č. 2533/247 a 2533/255 v š. 1,5 m okolo objektu na st.p. č.905. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Dopravní infrastruktura je stávající.

Objekt je napojen na přípojky dešťové a splaškové kanalizace, dále na přípojku plynu a elektro. Do objektu je i stávající podzemní přívod sítí CETIN. Vytápění objektu a ohřev TUV je zajištěno systémem CZT, který je přiveden podzemním vedením z místní blokové výměníkové stanice.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období roku 2023-2024. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

b) základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je užívána jako bytový dům, kde se v 1.NP nachází provozovna opravny elektro součástek a v 1.PP posilovna.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stávající, zateplením objektu se poměry nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající – zateplením objektu se poměry nemění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Budou zatepleny svislé obvodové stěny, střecha (podlaha půdy), dojde k výměně výplní otvorů. Barevné řešení nové fasády, je uvedeno ve výkresové části.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stávající.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stávající.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

Dojde k zateplení obálky budovy, fasáda bude zateplena tepelným izolantem tl. 160 mm, střecha bude zateplena v úrovni podlahy půdy tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 360 mm (2x180 mm). Stávající výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové.

b) konstrukční a materiálové řešení

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP (nadzemní část) – desky XPS 300 kPa tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů z EPS 100 S tl. 30 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – plastové, UD=1,0 W/m2K

Nová okna v nevytápěných zónách - plastová s izolačním dvojsklem, UW = 1,2 W/m2K.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stávající, zateplovacími pracemi nedojde k ovlivnění statiky objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Není předmětem PD.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Není předmětem PD.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Hodnocení budovy bylo provedeno výpočtem PENB.

b) energetická náročnost stavby

Po zateplení objektu, dojde ke zlepšení tepelných vlastností objektu a objekt bude zařazen do třídy energetické náročnosti dle výstupu z Průkazu energetické náročnosti budovy.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stávající.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dojde ke snížení energetické náročnosti budovy zateplením objektu.

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stávající.

d) ochrana před hlukem

Stávající.

e) protipovodňová opatření

Stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nejsou.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Nejsou, po dokončení prací bude narušený terén upraven do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu (zateplení a výměna některých výplní otvorů), které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana pro hnízdění rorýsů

V případě zjištění výskytu rorýse obecného před zahájením realizace stavby je třeba požádat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zák. 114/1992 Sb.

V případě zjištění výskytu rorýse během realizace stavby je třeba dodržet postup stanovený v §17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. nález neprodleně oznámit příslušnému úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen, nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stejným způsobem je potřeba postupovat při zjištění výskytu netopýrů.

Na budově bude zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace speciálních budek) pro rorýse obecného.

- Jako příležitost hnízdnění rorýse obecného, budou instalovány do nového VKZS dvě čtyřkomorové budky obvodového pláště domu pod hranou střechy a to na východní straně domu jeden kus a jeden kus na jižní straně domu. Budky budou osazeny na svislý obvodový plášť. Budky se lepí ke zdivu lepicí stěrkou, nebo lepící pěnou pro Etics.

Povrch budek bude opatřen povrchovou úpravou stejnou, jako je okolní fasáda, včetně odstínu fasádní barvy.

Budky čtyřkomorové :

Rozměr – 280x920x220 mm

Budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20mm, tudíž se v systému Etics nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje tedy lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Díky svému tvaru, není nutné budky oplechovat.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude vybudováno před objektem na p.p.č. 2533/255 a to oploceným prostorem 5,0 x 4,0 m Bude provedeno rozebíratelné oplocení. V tomto prostoru bude skladován materiál a bude zde osazeno chemické WC.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Horním Slavkově, na st.p.č.905 o zastavěné ploše 458 m2. Stávající objekt je využíván jako bytový dům v ulici Poštovní. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení školy uvnitř zateplované budovy.

WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

Dojde k dočasnému záboru částí pozemku č. 2533/247 a 2533/255 v š. 1,5 m okolo objektu na st.p. č.905. Zábor bude využit k výstavbě lešení. Po dokončením prací se pozemek uvede do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Na p.p.č. 2533/255 bude provedeno oplocené dočasné staveniště 4,0x5,0 m.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2023-2024. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Horní Slavkov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 07/2023

Vypracoval: David Thol