Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavebně konstrukční část

k akci : Snížení energetické náročnosti

BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2023	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2023	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Popis stávajícího konstrukčního systému stavby

Jedná se o zděný dům. Suterénní zdivo je provedeno betonové tl. 650 mm. Obvodové zdivo 1.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Obvodové zdivo 2-3.NP je provedeno z cihel plných tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je provedena ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do železobetonových stropních překladů I. Stropní konstrukce suterénu je provedena ze železobetonového monolitického stropu tl. 200 mm, škvárového zásypu tl. 100 mm a betonové podlahy tl. 80 mm.  Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z alukrytových šablon. Pod krytinou je provedeno dřevěné bednění. Objekt je cca ze 2/3 podsklepen. Ve sklepě se nacházel kryt CO – nyní posilovna.

Objekt slouží jako bytový dům.

Pozn.:

Tato DPS navazuje na DPS ´´Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov´´, vypracované společností CENTRA STAV s.r.o., pod č. zak.: 44/2023, která řeší vybudování bytových jednotek v objektu. PD řeší vybudování dvou bytových jednotek v 1.NP a čtyř ve 2.NP. Ve 3.NP jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. V objektu se dále nachází provozovna opravy elektrosoučástek v 1.NP a prostory posilovny v 1.PP.

Průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech :

- Vlhkost

- Statika

- Soudržnost podkladu

Vnější stěny

Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.PP – 3.NP

- Objekt je stabilní, není narušena statika

- Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

- Podklad v podobě venkovní VPC omítky je narušený, vlhký a částečně zvětralý (zvětralá omítka bytového domu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou)

- Obvodové zdivo je bez trhlin

- Zdivo má požadovanou rovinnost

Střecha

Střešní konstrukce, krov

- Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

-    Zhlaví krovu je neprohnilé

Výplně otvorů

stávající výplně otvorů jsou z části plastové s U = 1,7 W/m2K, z části dřevěné, okna s

UW=2,4 W/m2K, ocelové dveře s UD=5,65 W/m2K. Tyto všechny výplně budou měněny. Jedno okno v 1.NP a čtyři ve 2.NP jsou s UW=0,9 W/m2K, ty budou ponechány. Schodišťová prosklená stěna bude odstraněna, otvor dozděn tak, že vzniknou dvě samostatná okna přístupná z podest schodiště.

Vnitřní nosné zdi a příčky

Zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

Stropní konstrukce

Nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

Klempířské konstrukce

Součástí zateplovacích prací bude výměna svislých odpadů a vodorovných žlabů dešťové kanalizace, včetně lapačů střešních nečistot. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace, bude vyměněno oplechování stříšky nad vchodem. Bude vyměněno i oplechování u dveří na štítových stěnách a veškeré zábradlí na fasádě bude vyměněno za nové. Stávající hromosvody budou odstraněny a po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové včetně jejich revize.

Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP (nadzemní část) – desky XPS 300 kPa tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů z EPS 100 S tl. 30 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – plastové, UD=1,0 W/m2K

Nová okna v nevytápěných zónách - plastová s izolačním dvojsklem, UW = 1,2 W/m2K.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

ČSN 73 2901     		Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

ETICS

ČSN EN 1991-1-4      	Zatížení větrem

ČSN 73 0810     		Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0540     		Tepelná ochrana budov

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourací, podchycovací práce nebudou prováděny.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 24, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS

- ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení větrem

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 07/2023		         Vypracoval: David Thol