Tabulka splnění technické specifikace
K VZ č.j. A-278/2025 „Víceúčelový komunální zametací stroj“

V případě splnění ponechejte „ano“ a škrtněte „ne“.

A) Splnění požadované minimální technická specifikace komunálního stroje

| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| --- | --- |
| - celková hmotnost max. 3,5 t | ANO - NE |
| - plně hydrostatický pohon 4x4 | ANO - NE |
| - uzávěrka nápravového diferenciálu alespoň na jedné nápravě | ANO - NE |
| - dieslový motor o výkonu min. 70 PS | ANO - NE |
| - objem motoru max 2.000 cm3 | ANO - NE |
| - emisní limit motoru dle platné normy | ANO - NE |
| - rychlost plynule regulovatelná 0 – 40 km/h | ANO - NE |
| - maximální průjezdná šířka stroje 1250 mm (bez zrcátek) | ANO - NE |
| - palivová nádrž min. 60 litrů | ANO - NE |
| - rám umožňující najetí na obrubník o výšce 200 mm | ANO - NE |
| - výška pevných částí stroje max. 2000 mm (bez majáku) | ANO - NE |
| - sklopný nebo snímatelný maják (pod max. výšku stroje) | ANO - NE |
| - kloubové řízení s odpružením kloubu | ANO - NE |
| - systém programovatelného ovládání funkcí-nastavení režimů lze uložit do paměti. | ANO - NE |
| - samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu alespoň na jednu nápravu | ANO - NE |
| - odpružené všechny nápravy | ANO - NE |
| - mechanická parkovací brzda | ANO - NE |
| - prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem a rámem z vyztužených profilů | ANO - NE |
| - vytápění a klimatizace v kabině (klimatizační jednotka nepřesahující výšku stroje – ne na střeše kabiny) | ANO - NE |
| - celoprosklené dveře vsazené v robustním pevném rámu ( z důvodu vyšší pevnosti a í vyšší bezpečnosti a ochrany posádky) | ANO - NE |
| - vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem | ANO - NE |
| - provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy | ANO - NE |
| - přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a maják | ANO - NE |
| - umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče | ANO - NE |
| - ovládací mechanismus umístěné na sklopné loketní opěrce pravé ruky řidiče | ANO - NE |
| - autorádio, odkládací prostor pro osobní potřebu obsluhy, háček na oděvy | ANO - NE |
| - počítadlo motohodin, kontrola teploty hydr. oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva | ANO - NE |
| - výkonný hydraulický systém pro pohon stroje a pohon agregátů – min. dva okruhy pracovní hydrauliky s celkovým výkonem alespoň 60l/min při 190 bar | ANO - NE |
| - připojení agregátů k hydr. okruhu pomocí rychlospojek | ANO - NE |
| - čelní upínací systém pro agregáty s plovoucí polohou ve formě rychloupínacího trojúhelníku Kat. 0. umožňující rychlou (v řádu několika minut) výměnu předních nástaveb BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ (za nářadí se nepovažuje manipulační a podpůrné vozíky, stativy, odstavné nohy apod.) Trojúhelník je určen pro nesení všech dostupných vyměnitelných nástaveb ( přední samosběrná zametací jednotka, zimní nástavby, sekačka, agresivní kartáč…) | ANO - NE |
| - zásobník z materiálu nepodléhající korozi na smetky o geometrickém objemu min. 1,2 m3 (či zásobník s obdobnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi) | ANO - NE |
| - zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro práci s ostatními agregáty, doba potřebná pro přestavbu nástaveb nesmí být delší než 5 minut. | ANO - NE |
| - zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 – do nabídky doložit platný certifikát výrobce. (Může být i jen v prosté kopii dokladu.) | ANO - NE |
| - krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min 180 mm. Šachta vedená pod kabinou | ANO - NE |
| - sací hubice o šíři min. 540 mm vepředu v přímém výhledu obsluhy | ANO - NE |
| - sací hubice pružně zavěšená v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech | ANO - NE |
| - dva přední přimetací kartáče o průměru min 900 mm s možností regulace šíře záběru z kabiny, regulace otáček, regulace náklonu z kabiny řidiče min. u pravého předního kartáče. | ANO - NE |
| - odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu | ANO - NE |
| - maximální zametací záběr alespoň 2,0 m | ANO - NE |
| - výkonná sací turbína s možností regulace otáček z kabiny, turbína umístěna nad zásobníkem – bez přímého kontaktu se zametaným materiálem | ANO - NE |
| - vodní recirkulační systém, voda vysátá do zásobníku bude přepouštěna na zkrápění sací hubice | ANO - NE |
| - systém skrápění proti prašnosti, zásobník čisté vody o objemu min. 180 l, skrápěcí trysky na kartáčích a sací hubici | ANO - NE |
| - Vysokotlaká myčka s tlakem min 120 bar s možností činnosti z vlastní zásoby vody. S tlakovou pistolí | ANO - NE |
| - nouzové ruční vyklápění zásobníku | ANO - NE |
| - vyklápění zásobníku nečistot přes hranu alespoň výšky 140 cm | ANO - NE |
| - Ruční sací hadice trvale pevně spojená se zásobníkem. Aktivace a složení ruční sací hadice bez nutnosti montáže proveditelná během několika sekund. ( Při činnosti v užších prostorách nezvyšuje šířku stroje ) | ANO - NE |
| - Kamerový systém pro sledování prostoru min. za strojem | ANO - NE |
| - Kola o min. velikosti 225/70 R 15 C M+S | ANO - NE |
| - Příprava stroje k nesení a činnosti zimních nástaveb | ANO - NE |
| - Rok výroby stroje: 2025 | ANO - NE |

B) Splnění požadované minimální technická specifikace požadovaných pěti nástaveb zametacího stroje

| 1. Agresivní kartáč pro likvidaci a sběr plevele |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| - Uchycení na trojúhelníkový závěs | ANO - NE |
| - „lanový“ výplet ocel s vysokou životností kartáč na pravé straně, odpružení štítu proti nárazu | ANO - NE |
| - Průměr kartáče min 700 mm. | ANO - NE |
| - Systém umožňující přestavbu ze zametače na agresivní kartáč jednou osobou v časovém rozsahu max. 5 minut. | ANO - NE |

| 2. Zimní radlice |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| - Radlice s gumovými břity a šířkou pracovního záběru 130 cm, šípová radlice s hydraulickým natáčením – každého levého/pravého štítu, odpružení štítů proti nárazu, | ANO - NE |
| - Uchycení na trojúhelníkový závěs použitelný i pro radlici | ANO - NE |
| - Systém umožňující přestavbu ze zametače na radlici jednou osobou v časovém rozsahu max. 5 minut. | ANO - NE |

| 3. Odmetací kartáč |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| - Uchycení na trojúhelníkový závěs použitelný i pro odmetací kartáč | ANO - NE |
| - Válcový odmetací kartáč se šířkou prac. Záběru min 125 cm a max 130 cm | ANO - NE |
| - Hydraulické přetáčení válce kartáče s „odhozem“ materiálu vlevo/vpravo | ANO - NE |
| - Středový pohon kartáče | ANO - NE |
| - Regulace otáček kartáče a přetáčení z kabiny řidiče | ANO - NE |
| - Polypropylenový výplet | ANO - NE |

| 4. Sypač |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| - Sypač o objemu min. 600 litrů s regulací šířky a dávky posypu v závislosti na rychlosti pojezdu ovládaný z kabiny řidiče, rozmetadlo komplet z nerez oceli. | ANO - NE |
| - Systém umožňující přestavbu ze zametače na zimní údržbu jednou osobou v časovém rozsahu max. 10 minut. | ANO - NE |
| - Stativ pro bezpečné odstavení zásobníku sypače. | ANO - NE |
| - Umístění sypače výhradně místo zásobníku, umístění sypače zavěšením za stroj je nepřípustné. | ANO - NE |

| 5. Sekací nástavba |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splnění požadavku: |
| - Uchycení na trojúhelníkový závěs použitelný i pro odmetací kartáč, radlici | ANO - NE |
| - Záběr min 125 cm a max 130 cm | ANO - NE |
| - Hydraulický pohon | ANO - NE |
| - Středový sací mechanismus umožňující napojení sání do zásobníku. | ANO - NE |
| - Regulace otáček | ANO - NE |

Upozornění:

Dodavatel musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění jakéhokoli z požadovaných parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud je požadavek zadavatele na technický parametr nastaven "ANO" a dodavatel uvede "NE", bude nabídka vyřazena.

Potvrzuji správnost:

………………………………….

Jméno a příjmení osoby oprávněné

jednat za dodavatele