B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Stavební úpravy kuchyně

MŠ U Sluníčka, ul. Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 06/2020	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 27/2020	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika stavebního pozemku

Stávající objekt se nachází na st.p.č. 921 v k.ú. Horní Slavkov. Jedná se o Mateřskou školu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno pouze zaměření daného území – žádné průzkumy není nutné pro tuto PD provádět.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území, není však důlní činností přímo dotčena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou. Jedná se o vnitřní úpravy objektu.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Veškeré napojení jak na technickou, tak na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v období  2020-22. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Stavba je užívána jako Mateřská školka, řešená část touto PD je užívána jako kuchyně MŠ.

b) základní kapacity funkčních jednotek

Vše zůstává stávající, dochází pouze k výměně technologie, osazení VZT. Množství porcí, počet zaměstnanců atd., zůstává stávající.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Stavebními úpravami nevznikne žádné navýšení odpadů a emisí. Odpad z provozu kuchyně bude likvidován chlazeným boxem a nádobami na tříděný odpad. Chlazený odpad bude odvážen 1x denně.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Vše zůstává stávající, dochází pouze k zazdění jednoho okna, které je ovšem v pod úrovní terénu v anglickém dvorku.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Vše zůstává stávající z hlediska venkovního vzhledu. Uvnitř objektu dojde k drobným stavebním úpravám a k úpravám povrchů stěn, strop, a podlah. Dojde k výměně elektroinstalace, vodovodu a kanalizace v řešené části 1.PP, dále dojde k výměně technologie kuchyně. Nově bude osazena vzduchotechnika.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Kapacita kuchyně bude cca 140 jídel denně. Prostor kuchyně bude rozdělen na několik částí. Hlavní místnost pro vaření, kde bude umístěno :

- Mytí kuchyňského nádobí

- Studená kuchyně

- Příprava masa + roztloukání vajec

- Příprava těsta

- Přípravna zeleniny čistá

- Příprava jídel

K této hlavní místnosti jsou přidruženy místnosti přípravy a skladování

- Sklad potravin

- Sklad chlazeného odpadu

- Sklad + hrubá přípravna zeleniny

- Mytí stolního nádobí

- Kancelář vedoucí stravování

- Úklid

V kuchyni jsou zaměstnány celkem dvě kuchařky a jedna vedoucí kuchyně. Pro kuchařky bude vybudována denní místnost se šatnou a sociálním zázemím v prostoru stávající kuchyně. V denní místnosti budou umístěny celkem 4 šatní skřínky (dvě na čisté oblečení a dvě na pracovní oblečení), dále jídelní stůl a dvě židle.

Vedoucí kuchyně bude mít v kanceláři jednu šatní skříňku, umyvadlo a pracovní stůl se židlí.

Zásobování kuchyně budou probíhat denně (stejně tak odvoz chlazeného odpadu) dodávkovým vozidlem – stávající systém.

Potraviny budou dováženy v uzavřených obalech a budou ukládány rovnou do určených skladů, lednic, mrazáků.

Vytápění kuchyně a jejího zázemí zůstane stávající – systém CZT (pouze dojde k výměně otopných těles. Větrání bude zajištěno vzduchotechnikou, osvětlení bude přirozené posílené stropními zářivkovými svítidly. Veškeré systémy TZB jsou řešeny samostatně v samostatných částech této DSP. Součástí této DSP je i přesný výpis kuchyňského vybavení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k umístění prostorů kuchyně v1.PP se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost během užívání stavby se bude řídit vnitřním řádem školky a její kuchyně.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

Bourací práce

V první řadě dojde k bouracím pracím zájmové části 1.PP.  Dojde k vybourání všech stávajícího kuchyňského vybavení (některé spotřebiče budou použity i v nové kuchyni). Dojde k vybourání rozvodů kanalizace a připojovacího potrubí vodovodu včetně zařizovacích předmětů. Dále dojde k odstranění stávající elektroinstalace, včetně svítidel atd.

Dle výkresu bouracích prací budou vybourány keramické dlažby, bělninové obklady. V celém zájmové prostoru budou odstraněny nátěry stěn a stropů, včetně olejových nátěrů stěn do v. 1,5 m.

Dojde k vybourání určených dveří včetně zárubní a několika nenosných příček. Dveře 600/1970 mm mezi místnostmi 101 a 102 budou zvětšeny na 900/1970 mm, otvor bude zajištěn 3x Ič. 140. V místnosti č. 101 dojde k vybourání okna 1,35x1,2 m, otvor bude zazděn, v novém zdivu budou ponechány prostupy pro vedení potrubí VZT.  V místnosti č. 102 bude v minulosti zazděné okno osazeno nové (do nově vybouraného otvoru 1,3x1,2 m. Do zbytku zdiva bude proveden prostup pro vedení VZT potrubí. V minulosti zde bylo okno s anglickým dvorkem. Tento dvorek byl zasypán a ze shora v úrovni 1NP zde byla položena dlažba. Nově se dlažba rozebere, vyhloubí se jáma a nové se osadí plastový typový sklepní světlík 2,5 x 2,0 m hloubky 2,5 m. Sklepní světlík bude opatřen nerezovým pochozím roštem, odvodnění světlíku bude zajištěno potrubím PVC DN 110, které bude napojeno do nejbližšího svodu dešťové kanalizace.

Nově bude vybourán otvor pro nové dveře 800/1970 mm z místnosti č. 102 do místnosti č. 115. Otvor bude zajištěn ocelovým překladem 2xIč.140 dl. 1,3 m.

Dveře mezi místnosti č. 109 a 108 budou vybourány a otvor zazděn. Do stěny z místnosti č. 108 do místnosti č. 107 bude vybourán otvor pro dveře 800/1970, otvor bude zajištěn ocelovým překladem Ič. 120 dl. 1,3 m. Ocelové dveře (dříve funkce krytu) budou ponechány. Pouze jedny budou zcela odstraněny – křídlo i zárubeň a to mezi místnostmi 106 a 113 – pouze bude vysazeno křídlo. U druhých dveří vedoucích z místností 113 do místnosti 115 bude pouze vysazeno křídlo. U obou těchto dveří bude vybourán betonový práh výšky 200 mm.

V místnosti č. 102 bude sejmuta obkladová vrstva s omítkou tl. 40 mm ze stropu.

V místnostech č. 101,102, 103, 105, 109, 110 a 115 dojde k odstranění konstrukční betonové vrstvy podlahy v  tl. 100 mm (skutečná tl. bude upravena dle podmínek na stavbě) a nově zde budou provedeny nové podlahy betonové vyztužení sítěmi 100/100/6 mm.

V místnosti č. 102 dojde k odstranění ventilátor 500x500 mm v obvodové stěně, otvor bude zazděn. Dále dojde v místnosti č.102 k dozdění obezdívky trubky v 1,0 m.

V místnosti dále dojde k odstranění kanalizační stoupačky s obezdívkou do v. 1,0 m.

V místnosti 115 dojde k zazdění otvoru 1,6x1,05 m u únikového otvoru CO. Kryti již byl vyjmut se seznamu krytů CO.

Nový stav

V první řadě dojde k vyzdění nových nenosných příček z pórobetonových tvárnic. Budou provedeny veškeré nové rozvody ZTI, elektroinstalace a VZT. Budou osazena nová otopná tělesa na stávající rozvody ÚT. Veškeré stěny a stropy (kromě stropů s novým minerálním podhledem) budou opatřeny výztužnou vrstvou – lepidlo s armovací tkaninou, a štukovou omítkou s 2x interiérovým nátěrem. V místnostech č. 108, 109, 111, 113 bude proveden nový podhled z minerálních kazet na pomocném hliníkovém roštu pod vedením rozvodů vodovodu. Tento rozvod bude přizvednut co nejvíce pod stávající strop 1.PP. V místnostech 102, 104, 105, 106, 107 je podél stěn pod stropem uloženo stávající vedení ÚT a vodovodu. Potrubí vodovodu bude posunuto nad úroveň potrubí ÚT a celé toto vedení bude obložen SDK obkladem.

Dojde k položení nové keramické dlažby na novou samonivelační stěrku tl. 10 mm. Budou provedeny nové bělninové obklady do v. 2000 m, olejové nátěry do v. 1,8 m. Dále budou osazeny nové dveře včetně zárubní. Dveře budou dřevěné laminované plné. Budou osazeny nové zařizovací předměty, vybavení nábytkem a nově bude osazena technologie kuchyně a jejího zázemí.

Před dodávkou technologie kuchyně nutno ověřit velikost transportních cest v objektu !!!

V místnosti č. 115 (viz výkres bouracích prací) je v současnosti umístěna prádelna a sušárna, ta bude nově přesunuta do místnosti č. 114. V místnosti č. 115 budou nově vyzděny nové příčky a vznikne zde sklad potravin a sklad s hrubou přípravnou zeleniny.

Nové bude provedena předsazená příčka do kterých os osadí dveře vedoucí z místnosti č. 109 do místnosti č. 114. Příčka bude provedena z tvárnic tl. 100 mm, bude délky 1300 mm a bude vyzděna až ke stropu 1.PP. Do příčky se osadí dveře s požární odolností EWC230DP3.

b) konstrukční a materiálové řešení

Uvedeno v technické zprávě v části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

c) mechanická odolnost a stabilita

Během stavebních úprav dojde pouze k drobným stavebním úpravám bez zásahu do nosných konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Do řešených prostor bude osazeno nové technologické vybavení kuchyně, stávající bude odstraněno.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Řešeno v technické zprávě stavební části.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem této PD.

b) energetická náročnost stavby

Není předmětem této PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem této PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V kuchyni jsou zaměstnány celkem dvě kuchařky a jedna vedoucí kuchyně. Pro kuchařky bude vybudována denní místnost se šatnou a sociálním zázemím v prostoru stávající kuchyně. V denní místnosti budou umístěny celkem 4 šatní skřínky (dvě na čisté oblečení a dvě na pracovní oblečení), dále jídelní stůl a dvě židle.

Vedoucí kuchyně bude mít v kanceláři jednu šatní skříňku, umyvadlo a pracovní stůl se židlí.

Zásobování kuchyně budou probíhat denně (stejně tak odvoz chlazeného odpadu) dodávkovým vozidlem – stávající systém.

Potraviny budou dováženy v uzavřených obalech a budou ukládány rovnou do určených skladů, lednic, mrazáků.

Vytápění kuchyně a jejího zázemí zůstane stávající – systém CZT (pouze dojde k výměně otopných těles. Větrání bude zajištěno vzduchotechnikou, osvětlení bude přirozené posílené stropními zářivkovými svítidly.

Povrchy podlah budou tvořeny keramickou dlažbou, povrch stěn budou obloženy bělninovými obkladem, nebo interiérovou barvou.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stávající

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

d) ochrana před hlukem

Není předmětem PD.

e) protipovodňová opatření

Není předmětem PD.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající. Do objektu je přivedena el. energie NN přípojkou. Do objektu je dále přiveden systém CZT, který zajišťuje vytápění objektu a TUV.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Pro potřeby zásobování kuchyně je využita stávající příjezdová komunikace, která vede podél školky – ulice Dlouhá. Zásobování kuchyně bude probíhat 1x denně dodávkovým automobilem.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Nebudou prováděny.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 185/2001 Sb. a zákon 154/2010 Sb. „O odpadech“, kterým se mění zákon 185/2001 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Především pak dle §9 a tohoto zákona, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

§9a -  Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

- Předcházení vzniků odpadů

- Příprava k opětovnému použití

- Recyklace odpadů

- Jiné využití odpadů, např. energetické využití

- Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

§12 -  Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání

s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

• k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

§ 16 -  Povinnosti původců odpadů:

• původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona.

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění.

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15.

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s §16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Stávající.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stávající.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení objektu. WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Po ukončení všech stavebních prací bude okolí stavby vyklizeno prováděcí firmou, a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nejsou

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nejsou.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Stavba bude vybavena lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybavena seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2020-2022. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Horní Slavkov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 06/2020

Vypracoval: David Thol