S P E C I F I K A C E     R O Z V A D Ě Č Ů

MŠ Dlouhá ul. Horní Slavkov

Rozvaděč RS3 :

Rozvaděč oceloplechový zapuštěný s dveřmi, IP 30 / IP 20, 96TE

550 x 750 x 140 mm

TN-C-S    AC 230/400V, do 80A, IK07, RAL 9003			1 ks

Přep.ochrana 2.st., 3pól., 							1 ks

Proudový chránič s přep.ochr. char. B, 1 pól., 0,03A, 10A,10kA	6 ks

Proudový chránič s přep.ochr. char. B, 3 pól., 0,03A, 16A,10kA	1 ks

Proudový chránič , 3 pól., 0,03A, 25A,10kA				4 ks

Jistič char. B, 1 pól., 6A,10kA						2 ks

Jistič char. B, 1 pól., 10A,10kA						 2 ks

Jistič char. B, 1 pól., 16A,10kA						12 ks

Jistič char.B, 3 pól., 10A,10kA 						1 ks

Jistič char.B, 3 pól., 16A,10kA 						1 ks

Jistič char.B, 3 pól., 20A,10kA 						1 ks

Jistič char.B, 3 pól., 25A,10kA 						1 ks

Jistič char.B, 3 pól., 32A,10kA 						3 ks

Spínač 3 pól., 63A,10kA							1 ks

Časové relé cyklovač 1 pól., 16A,10kA	(MCR-TK-001-UNI)		2 ks

Časové relé doběh 1 pól., 16A,10kA     (MCR-MA-100-UNI)		2 ks

Přípojnice PE+N							    	1 ks

Svorka RS 10								5 ks