S P E C I F I K A C E     S V Í T I D E L

MŠ Dlouhá ul., Horní Slavkov

Světelně technický výpočet byl zpracován na svítidla viz Příloha 1

Svítidlo A :

LED 24W, L=1210 mm, IP 40, 3000 °K, nereg.zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko vanička plast opálový.

Svítidlo A1 :

LED 14W, pr.300 mm, IP 40, 3000°K, čidlo PIR, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo B :

LED 14W, pr.300 mm, IP 40, 3000°K, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo C :

LED 14W, pr.300 mm, IP 44, 3000°K, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo D :

LED 27W, pr.375 mm, IP 40, 3000°K, čidlo PIR, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo D1 :

LED 27W, pr.375 mm, IP 40, 3000°K, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo D2 :

2x18W DZ, pr.375 mm, IP 40, el. předř., nereg. zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, stínítko čočka opálový PMMA.

Svítidlo E :

1x16W DZ, pr.265 mm, IP 65, mikrovlnný senzor, nereg. zdroj, přisazené.

Těleso ABS plast bílý, stínítko čočka polykarbonát opálový.

Svítidlo N :

1x49W, L=1570 mm, IP 65, el. předř., nereg. zdroj, přisazené.

Těleso plast PC, stínítko čirý PC.

Svítidlo N1 :

LED 20W, L=1570 mm, IP 65, na sadový stožár.

Těleso Al odlitek, stínítko tvrzené sklo.