R E S T A U R Á T O R S K Ý  P R Ů Z K U M

K A M E N N É   O B J E K T Y    -   Č Á S T  A

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

HORNÍ SLAVKOV / okr. KARLOVY VARY/

KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

REVITALIZACE KOSTELA

Identifikační údaje objektu

Objekt: kostel sv. Jiří

Č.p./č.e.: -

Obec:Horní Slavkov

Část obce: Kounice

Katastrální území: Horní Slavkov

zadavatel: Město Horní Slavkov

Doba zpracování   11. – 12. 2014

Vypracovali : MgA. Jiří Šlegl

ČÁST A1

Stručné dějiny objektu

/přehled dějin kostela je uveden v SHP/

Gotický pevnostní kostel svatého Jiří v Horním Slavkově je v historických pramenech připomínán již kolem roku 1380, ve starší literatuře i 1242. Současná pozdněgotická jednolodní podoba stavby pochází až z přestavby v letech 1517 až 1520. Iniciátorem stavby byl tehdy majitel panství Jan Pluh z Rabštejna. O samotném staviteli však nic bližšího není známo. Kroniky zmiňují pouze Mistra Hanze s tovaryši.  Kostel měl původně tři věže vybavené zesíleným zdivem, masivní hřbitovní zeď tak nahrazovala městské hradby ve válečných konfliktech. Kdy byla snížena jižní věž není známo, avšak severní věž byla ubourána  okolo 1780, kdy měla již vážné statické poruchy vzhledem k nesourodému podloží. Střílnami byla budova osazena až později,  původní kostel podobnou pevnostní funkci neplnil. V období vrcholného středověku církevní předpisy bránily vybavovat kostely prvky aktivní obrany. Instalace střílen tak souvisí asi s obdobím husitských válek.

V roce 1783 – 86 byl kostel klasicistně upraven Johanem Mathesem Leistnerem. V rámci přestavby byla snížena  severní věž, jak bylo uvedeno, byly provedeny úpravy stropu lodě, empor a předsíně.

Další drobné úpravy interiéru  proběhly v 19.stol. a v začátku 20. stol. ( Grotta aj.) V roce 1964 byl kostel poškozen požárem jehož následky jsou napravovány dodnes.

ČÁST A2

Použité  stavební materiály

Převažujícím stavebním materiálem kostela je žula, kombinovaná cihlou, a   pískovec, objevují se i žulové kvádry  druhotně použity v zazdívkách.  Římsy, soklové  a  střešní, ostění oken a port, klenební žebra a  konzoly kostela jsou žulové, žuly jsou z více nalezišť, převažuje jemnozrnná . V některých případech např.  u porty dochází ke kombinaci pískovce a žuly. Některé soklové partie opěráků  jsou, deskovité, žulové, kamenné schody při portálech jsou též  žulové. Pískovec je tu pak v minimální míře. V dlažbách je použita žula někde je doplněna pískovcem /novodobé/. Z pálených cihel jsou pak v kostele provedeny  klenby, stejně jako záklenky oken a portálů. V základovém zdivu bylo užito lomového kamene. Pro náhrobníky byl použit  mramor z několika lokalit, převážně zahraničních, některé náhrobníky jsou žulové.

Pojivem ve zdech i klenbách je vápenná malta, rovněž tak i na omítkách a ve spárách kamenných objektů. Podlahy jsou v převážné míře kamenné žulové, tvořené masivními deskami  (60x80cm, nebo menšími páskovitými 60x31cm, na mnoha místech je, zřejmě v 19.stol., osazena dlažba keramická v presbyteriu s dekorem v ostatních částech kostela / loď, sakristie, aj. / je keramická dlažba s prostým lineárním dekorem v menší míře je užita cihelná či dřevěná  podlaha. Zřejmě v  místech kde stávali  lavice  dlažba chybí a je zde suchá hlína.

ČÁST A3

Koncepce a návrh restaurování

### I. Koncepce restaurátorského zásahu s návrhem restaurování:

Exteriér

Pro rekonstrukci  kamenných prvků navrhujeme:

Střešní římsa : Masivní kamenná římsa s pozdně-gotickou profilací v závěru presbyteria. Kámen bude restaurátorsky ošetřen a opatřen proti degradaci, statickým poruchám, rozvolnění segmentů. Zároveň bude provedena revize spárování. Průzkum proveden bez lešení.

Sokl při opěrácích a soklové římse v závěru presbyteria navrhujeme ponechat v pohledovém kameni. Vycházeje ze současného nálezového stavu kamenných prvků.

Okna a portál na sakristii  a  věži   - jih ,  nesou zbytky okrového kolorování na některých partiích ulpívají zbytky štukování,  o povrchové úpravě rozhodne NPÚ. Navrhujeme též  ponechat v  pohledovém kameni nebo jemném přetření lazurovitým  nátěrem.

Vstupní portál na severním průčelí byl zřejmě druhotně osazován, ve spodní partii překryt štukem a nátěrem, který sjednocoval vložené kamenné a cihlové fragmenty vzhledem k rozsahu zachovalých polychromií bude řešen v širším kolegiu a  se zástupci NPŮ. Rovněž tak rámování niky Božího hrobu vlevo od porty .  Schodiště před vstupní portou  bude demontováno, proveden nový základ a zpětně instalováno bez druhotných přizdívek po stranách schodiště. Schodiště bude doplněno o kamenné vložky nebo budou vyměněny  některé kratší segmenty schodů.

Ostění kamenných oken v 1. a 2. NP navrhujeme ponechat bez nátěru a omítkových, štukových vrstev.  Střílny hodnotit jednotlivě v rámci kontextu jednotlivých partií stěn. Jako poměrně komplikované se jeví restaurování tří kamenných oken severní předsíně (segment. oblouk – cihla). Kamenná hmota  ostění je v parapetní části narušena do hloubky, horizontální ostění je pak se stopou bohatého kolorování. Způsob restaurování a míra doplnění vzejde z výsledků jednání s NPÚ. Navrhujeme šetrné zacházení se zbytky polychromie, její očištění a nátěrové sjednocení.

Ostění kamenných oken  na presbyteriu, musí vycházet především z jednoznačné zprávy, že statické ukotvení ostění není narušené, jedná se především o okno, které je porostlé popínavým keřem, nebo o okna která jsou poškozena vandalismem. Jinak okna nevykazují závažné modelační poškození. Zvážit projekčně možnosti rekonstrukce cihlového parapetu resp. jeho překrytí s ohledem na vliv povětrnosti a i vandalismu.

Jižní bašta je zřejmě druhotně osazena okenním  ostěním s mříží. Parapet okna na centrále je závažně poškozen odlomením po linii kovových tyčí mříže. O způsobu restaurování rozhodne NPÚ. Zřejmě bude nutná tvarová rekonstrukce části parapetu, formou vložky v umělém kameni nebo odpovídajícím přírodním. Případně může být presentován torzální stav po drobných tvarových úpravách. Rozhodně v každém případě musí být očištěny a  konzervovány  samotné mříže, především jejich zakončení.

Náhrobník na jižní straně je vzhledem k povětrnosti ve velmi kritickém stavu navrhujeme kromě konzervace / projednat /  osazení designově citlivé stříšky, případně překrytí horní plochy plechem, kaleným sklem apod.

Interiér

V presbyteriu a lodi restaurování náhrobníků.  Vzhledem k tomu, že některé náhrobníky mají zachovanou původní (nebo mladší?) polychromii je nutné při restaurování tuto skutečnost respektovat. Míra tvarového poškození /vandalismus/ není výrazná. U horizontálně osazených náhrobků v dlažbě je rovnoměrný obrus logický. Zvážit míru čištění a konzervace.

Dlažba je při oltáři keramická, zřejmě bude doplněna. Kamenný schod při mřížce v presbyteriu je silně narušen povrchovou degradací žuly. Zatím není možné jednoznačně říci, proč dochází k tak silnému rozpadu. Situaci je třeba řešit zřejmě s klimatologem a o jeho způsobu restaurování rozhodne zást. NPÚ. Navrhujeme povrch utáhnout broušením, aby schod dostal podobu původně užívaného klekátka při příjímání.

Kamenná dlažba v  lodi  a části presbyteria  budou vyčištěna. Poškozené  spáry a rozvolněná spárová hmota vyškrábána a vyčištěna vysavačem. Plocha bude vyčištěna mokrou cestou, tlakovou vodou nebo párou s použitím tenzidu. Silně poškozené desky -  1% budou lepeny nebo vyměněny. Silně poškozené hrany budou tmeleny. Pro spárování bude použita spárovací hmota  od fa AQUQ odpovídající původní spárové hmotě. Vzhledem k zamýšlenému podlahovému topení je zapotřebí technologii demontáže a osazení projektově zajistit.

Porta do sakristie přesto že má porta cihlová ostění je zde kamenný překlad s vrstvou nátěrů. V místě zámkového mechanismu je kamenná vložka s kovovou západkou.

Kamenná ostění oken řešena v části  exteriér. Střílny a okénka v patře nad sakristií budou čištěna přespárována. Rovněž tak střílny v baštách a věži.  Míru čištění rozhodne NPÚ. Míra čištění by měla respektovat historii reliktu a neměla by smazat stopy prošlé historie.

V některých partiích jako například v baště nebo při portě jsou rozsáhlejší pokrytí řasou a lišejníkem, při těchto objektech je zapotřebí řešit klimatologii v druhé řadě pak  pracovat s biocidním ošetřením.

Síťová klenba v presbyteriu bude projekčně řešena po výstavbě lešení a  jejím odborném posouzení.

Grotta, provést čištění prostoru především od prachových částic, zvážit elektro instalaci žárovek resp. její rekonstrukci.

Pohledové plochy port na empoře  a do bašt budou posouzeny v rámci rozhodování o rekonstrukci omítek a nátěrových vrstev okolních stěn.

Část A3

Návrh technologie restaurování kamenných objekt

Rekonstrukce kamenných prvků na fasádě a interiéru kostela, sakristie, bašt a věže

### Předběžný postup restaurátorských prací včetně návrhu použitých materiálů a technologických postupů:

- doplňující restaurátorský a chemicko-technologický průzkum

- prekonsolidace silně narušených míst 5% roztokem prostředku na akrylátové bázi, Parolodi B 72 od fy Imesta, případně lokálně i prostředkem na bázi ethylesteru kyseliny křemičité – Ifest OH 100 fy Imesta

- biocidní ošetření pomocí roztoku přípravkem Porosan fy AQUA Bárta

- očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry (v průběhu čištění bude brán zřetel na maximální zachování původní patiny kamene)

- mechanické odstranění dožilého a uvolněného spárování

- technologická pauza na snížení vlhkosti kamene

- celková konsolidace kamene opět 5% roztokem prostředku na akrylátové bázi Parolodi B 72, fy Imesta, lokálně i pomocí prostředku na bázi ethylesteru kyseliny křemičité – Ifest OH 100 fy Imesta

- technologická pauza pro zasíťování zpevňovacího přípravku

- injektáže a prolepení trhlin variantně přípravkem na bázi organokřemičitanů s příslušným plnivem – na akrylátové bázi – Paraloid B 72 (vlasové trhliny), či přípravkem na minerální bázi – Ledan (širší trhliny), přeosazení rozebraných odtržených částí na metylmetakrylátovou pryskyřici Marmoritt Super fy AKEMI

- provedení plastických doplňků v umělém kameni směsí na minerální bázi PETRA C fy AQUA Bárta probarvenou ve hmotě minerálními pigmenty fy Bayferrox se změkčením hmoty přidáním písku odpovídající barevnosti a zrnitosti (podle charakteru kamene v daném místě)

- doplnění spárování vápennou maltou (HASIT, KVK) probarvenou ve hmotě minerálními pigmenty fy Bayferrox

- technologická pauza pro stabilizaci plastických doplňků a spárovacích hmot

- lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayferrox rozpuštěnými v přípravku na akrylátové bázi – Primal AC 35

- lokál preventivní biocidní ošetření přípravkem Porosan fy AQUA Bárta a hydrofobizace přípravkem na bázi siloxanů – IW 290 fy Imesta

- závěrečná restaurátorská zpráva včetně fotografické a grafické dokumentace