R E S T A U R Á T O R S K Ý  P R Ů Z K U M

K A M E N N É   O B J E K T Y   -   Č Á S T - B

I N T E R I É R

HORNÍ SLAVKOV / okr. KARLOVY VARY/

KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

REVITALIZACE KOSTELA

Identifikační údaje objektu

Objekt: kostel sv. Jiří

Č.p./č.e.: -

Obec:Horní Slavkov

Část obce: Kounice

Katastrální území: Horní Slavkov

zadavatel: Město Horní Slavkov

Doba zpracování   11. – 12. 2014

Vypracovali : MgA. Jiří Šlegl

Interiér kostela sv. Jiří,  Horní Slavkov

| Hlavní loď 1NP | Severní stěna, předsíň/loď | Otvory ve stěně , Portál |
| --- | --- | --- |
| Porta severní vstup z předsíně do lodě + schody s obratem po stranách 2ks | ozn. Ki1 | ozn. v plánech R 101, R102 |
| Materiál: žula ,jemnozrnná | Obr : |  |
| Rozměr porta : 3,18X 2,37m rov 0,55m Schody půdorys: 3,35x 1,05m Výška schodu 0,15m |  |  |
| Popis : Práh s výžlabkem pro křídla dveří, vystupuje před profil porty.Práh je prošlapán v pravé straně, otevíralo se zřejmě převážně pravé křídlo dveří. Zatím co práh má výžlabek pro dveře u ostění a překladu tomu tak není, zde křídla dveří přiléhali přímo k ostění. Soklová partie po stranách porty předstupuje plochu porty. Překlad rovný horizontální přechází v uši a na ostění. Osazeny párově 3 kovové panty pro dvou křídlé dveře. Na portál navazují dva schodové stupně s obratem na obou stranách, kvádry stupňů jsou spojeny kramlí . Porta je na pohledové straně bez nátěrů. |  |  |
| Stav : Povrchová koroze kamene, na vnitřní straně povrchové zčernalé krusty. v okolí pantů rez penetrovaný do hmoty kamene. Povrch bez tvarového poškození. Schod stupně : Nevyhovující spárová hmota silně hydraulická, povrchové nečistoty |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky vodou s tenzidem ,rekonstr. spárové hmoty doplnění, Drobná tvarová náprava výměna spár ve schodišti, přeosazení některých kramlí, míru konzervace – zvážit |  |  |
| Pozn. : rest. |  |  |

| Hlavní loď 1NP | 1. NP | Dlažba , schody |
| --- | --- | --- |
| Dlažba v hlavní lodi se schodem při portálu sever a východ Dlažba v presbyteriu | ozn. : Ki2 | ozn. v plánech : ne |
| Materiál: žula , pískovec | Obr : |  |
| Rozměr : presbyterium /část/ 86m2 Hl. loď : 138m2 profilovaný schod s obratem : 2,98x 032x0,15 ; obrat 75cm schod u věže v lodi západ : 2,85 bm |  |  |
| Popis : V presbyteriu jen před chórovou mřížkou, podlouhlé žulové desky 32x 60cm, V lodi je dlažba doplňována keramickou dlažbou např. při jižní stěně, rozměry kamenných desek dlažby jsou různé pohybují se okolo 0,3m2. V ploše dlažby umístěny náhrobní desky některé bez textu. V místech kde stávaly lavice pro lid dlažba osazena není. 2m od severní porty do lodi je profilovaný schod s obratem vlevo, rovněž při západní stěně před vchodem do věže je kamenný stupeň s oblounkem. |  |  |
| Stav: Povrchová znečištění, lokálně nevhodné nebo poškozené a uvolněné spárování, při lavicích nebyla dlažba rámově zpevněna, proto senyny vazba rozpadá . Koroze kamene lokálně, místy nepevné podloží dochází tak propadům dlažby, především při linii lavic. |  |  |
| Návrh restaurování : Návrh restaurování : Čištění povrchu dlažby mechanicky vodou s tenzidem Podle projektové dokumentace bude pod dlažbu vloženo vytápění (nepotvrzeno). Dlažbu před celkovou demontáží dokumentovat, jednotlivé desky označit. Zpětná demontáž dle projektu a stanoviska NPÚ. Lože a spárovou hmotu volit dle stavebního projektu / vliv teplot, dilatace ap./ |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Jih , 1.NP zvýšená úroveň | Otvory ve stěně Portál |
| --- | --- | --- |
| Portál do bašty , segmentový | ozn. : Ki3 | ozn. v plánech : R115 |
| Materiál: žula jemnozrnná , Vlevo Žula s většími biotitickými zrny | Obr : |  |
| Rozměr : 2,10x1,40m |  |  |
| Popis : prostý segmentový portál s okosenou vnitřní hranou na průčelí . Pozdní gotika. Při levé straně část stojny ostění v odlišném žulovém materiálu. Práh porty v.0,2m. Osazeny původní kovové dveře jednokřídlé. Porta bez znatelné polychromní úpravy. |  |  |
| Stav : Povrchová koroze kamene na levé vložce. Lehčí atmosférická deposita. Lokálně chybí spárová hmota. V místě zámkového mechanismu silné poškození, chybí část kamene. |  |  |
| Návrh restaurování : Jemné mechanické čištění vodou s přidáním tenzidu. Doplnění spárové hmoty. Modelace uměl. kamenem. Doplnění poškozeného místa při zámku odpovídající žulovou vložkou. konzervace. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Sever 1.NP | Otvory ve stěně Portál |
| --- | --- | --- |
| Vstupní porta do sakristie + práh a schod | ozn. : Ki4 | ozn. v plánech : R104 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : schod 1,0x0,75m a práh 0,95x0,3m, porta : 2,35x1,2m |  |  |
| Popis : Porta má kamenný práh s předsazeným schodem , kamennou – žulovou vložku při zámkovém mechanismu a nadpraží osazené na cihelné ostění. Překlad je pod vrstvami barevných nátěrů, na hraně do interiéru je okenicová linka v délce nadpraží. |  |  |
| Stav : Nadpraží : kámen pod vrstvami polychromií částečně obnažen. Na prhu a schodu povrchové znečištění Kamenná vložka při zámkovém mechanismu poškozena vylomením. |  |  |
| Návrh restaurování : Mechanické čištění vodou s přidáním tenzidu. Doplnění spárové hmoty. Osazení kamenn. vložky při zámku. Modelace uměl. kamenem. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Hlavní loď | Jih 1NP | Schod |
| --- | --- | --- |
| Schod ke kazatelně | ozn. : Ki5 | ozn. v plánech : R114 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : schod 0,9x0,7m |  |  |
| Popis : Kamenný schod prostého kvádrovitého tvaru byl nástupným nebo opěrným schodem ke kazatelně. Na západní straně zbytek kovové kotvy dřev. schodiště. |  |  |
| Stav : Na schodu povrchové znečištění. Spodní spára je rozvolněná |  |  |
| Návrh restaurování : Mechanické čištění vodou s přidáním tenzidu. Doplnění spárové lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace . |  |  |
| Pozn. |  |  |

| Hlavní loď | Západ 2NP | Porta |
| --- | --- | --- |
| Porta do věže z empory | ozn. : Ki6 | ozn. v plánech : R123 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 208x140 |  |  |
| Popis : Okosený gotický portál, okosení končí ploškou trojúhelníkového tvaru. Na záklenku vchodu se dochovaly hodnotné otisky bednění. Horní segmentový oblouk překrývá 2.kůr. Práh je dělený . Dveře dřevěné jednokřídlé pravé. |  |  |
| Stav : Na schodu povrchové znečištění. Spodní spára prahu je bez spárové hmoty. Vrcholová spára oblouku je na rubové straně poškozena a upravována cementovou kaší. |  |  |
| Návrh restaurování : Mechanické čištění mokrou cestou, vodou s tenzidem. Odsekání nevhodných vysprávek cementového charakteru v ostění a obloku. Modelace um. kamenem. Oprava spárové hmoty. Větší poškození, zvážit vsazení kamenné vložky. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Hlavní loď | Jih 2NP | Porta do schodiště věže |
| --- | --- | --- |
| Porta na empoře, schodiště do věže | ozn. : Ki7 | ozn. v plánech : R122 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 208x140 |  |  |
| Popis : Okosený gotický portál, okosení končí ploškou trojúhelníkového tvaru. Na záklenku vchodu se dochovaly hodnotné otisky bednění. Horní segmentový oblouk překrývá 2.kůr. Práh je dělený . Dveře dřevěné jednokřídlé pravé. |  |  |
| Stav : Na schodu povrchové znečištění. Spodní spára prahu je bez spárové hmoty. Vrcholová spára oblouku je na rubové straně poškozena a upravována cementovou kaší. |  |  |
| Návrh restaurování : Mechanické čištění mokrou cestou, vodou s tenzidem. Odsekání nevhodných vysprávek cementového charakteru v ostění a obloku. Modelace um. kamenem. Oprava spárové hmoty. Větší poškození, zvážit vsazení kamenné vložky. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Hlavní loď | Sever, 1NP | křtitelnice 1581 |
| --- | --- | --- |
| Křtitelnice | ozn. : Ki8 | ozn. v plánech : R103 |
| Materiál: žula, kovové lavabo | Obr : |  |
| Rozměr : v. 101cm dol sokl. prům 1,27m , horní prům. 86cm |  |  |
| Popis : Kamenná ortogonální žulová křtitelnice je osazena na kruhový soklový kamenný dysk. Křtitelnice z roku 1581,. Při úpravách 1903 přesunuta z presbytáře do lodě. Křtitelnici tvoří osmiboký kalich s kovovou vložkou, osmibokým dříkem a patkou, na té je na průčelí kamenická značka. Materiál je okrová žula, avšak plošně překryta namodralou polychromií s mramorováním . |  |  |
| Stav a: Chybí víko s pozdně barokní výzdobou, odlomena kamenná vložka ze střední části kalicha. Povrchové atmosférické nečistoty |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění polychrom. části provede restaurátor pro rest. polychromií, v patě křtitelnice, kde není polychromní úprava provést čištění vhkou cestou. Doplnění kamenné vložky s odpovídajícím profilem. Vzhledem k rozsáhlé polychromní výzdobě bude povrch rekonstruován restaurátorem malby. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Sever 1NP při portálu Ki1 | Soliter , kropenka |
| --- | --- | --- |
| Kropenka při vstupní portě | ozn. : Ki9 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: žula | Obr : 8 |  |
| Rozměr : průměr 47x v.18cm |  |  |
| Popis : Kamenná kropenka při vstupní severní portě. Lavoro hl. 8cm, na průčelí polygonální s hlubokým vegetativním reliéfem, ve spodní části drobná profilace, v hloubce reliéfu je zřejmě bílá polychromní kontura. Kropenka je osazena do nízké niky |  |  |
| Stav : Povrchové znečištění atmosférickými deposity. Lavoro je se stopou nátěrové úpravy zřejmě proti vsakování vody. Reliéf je bez významného poškození. |  |  |
| Návrh restaurování : Mechanické čištění vlhkou cestou s ohledem na barevnou líčku v hloubkách rostl. motivu - reliéfu. Omítku v okolí citlivě restaurovat – zachovat. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ 1NP, presbyterium | Schod přepážky asi 18.st. |
| --- | --- | --- |
| Schodový stupeň chórové přepážky | ozn. : Ki10 | ozn. v plánech R105 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 11,75x0,32cm, v. 0,15v |  |  |
| Popis : Schod. stupeň přepážky je veden po stranách v rovinné linii na středu pak obloukovitě vystupuje směrem k lodi. Na zadní hranu schodu je osazena mřížka. Nástupnice je zakončena oblounkem podstupnice je rovinná. |  |  |
| Stav : Povrch schodu je výrazně poškozen erozí, která nemá u okolních kamenných prvků obdoby. Nečistoty tvoří jen prachové částice. Spodní ložná spára je rozvolněná, silně hydraulická a nepoměrně široká. Příčné spáry mají rozvolněnou spárovou hmotu . Základní tvar je bez větších poškození . |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky mokrou cestou. Broušením utáhnout povrch kamene, /původně klekátko, před koncilem 1969/. Rekonstrukce spáry ložné a příčných spár. Konzervace - projednat. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ , presbyterium | Klenba 16.stol. |
| --- | --- | --- |
| Klenba - síťová Žebra ,svorníky,přípory | ozn. : Ki11 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 153 bm |  |  |
| Popis : Síťová klenba nad presbyteriem s klínovými žebry s výžlabkem je vzepřena do válcovitých zkrácených přípor vetknutých do stěny mezi okny, žebra jsou zde zakončena pavezou ta se objevuje i na některých svornících, kde se žebra protínají, jiné svorníky jsou diskovité. Červeno-hnědá polychromie na klenebních žebrech lemuje světlá pole prsou klenby s bohatou renesanční (pozdněgotickou) malbou. |  |  |
| Stav : Pozorováno z nižšího lešení Polychromie na příporách vlivem povrchové eroze kamene je lokálně snesena. Spárová hmota a kondice klenby musí být posouzena po vystavění lešení |  |  |
| Návrh restaurování : Bude projednáno insitu po vystavění lešení. 12/ 2014 proběhly práce na zajištění stropu ze zdviž. plošiny, zřejmě textový výstup z těchto prací zhodnotí a i navrhne postup pro restaurování klenebních žeber. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ, 1NP , presbyterium | Náhrobník 16.stol. |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník Pluhů z Rabštejna | ozn. : ki12 | ozn. v plánech : R111 |
| Materiál: mramor, lineární vrstevnatý melír namodralý a bílý | Obr : |  |
| Rozměr :223x101cm |  |  |
| Popis : V dlažbě za oltářní menzou uložen renesanční náhrobník s erbem Pluhů z Rabštejna. Není jasné, kterému příslušníku rodu byl určen,nečitelný nápis. Podlouhlý náhrobek zakončený segmentovým obloukem s vegetativním motivem zřejmě nad hlavou andílka, šatně čitelné. V ploše erby. Na vnějším rámu zbytky nápisu. Náhrobek z 16.stol. |  |  |
| Stav : Povrch je silně ošlapaný, ikdyž není jasné jak mohlo toto obroušení vzniknout právě za oltářní menzou , náhrobek mohl být původně na jiném místě / asi v dlažbě lodi/. Atmosférické deposity, běžné znečištění. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechaniky vodou s tenzidem nebo tlak. párou. Drobná tvarová retuš. Navázání na okolní dlažbu,řešení spáry. Tvarově nedoplňovat zachovat torzální stav. Citlivě vkomponovat do okolní dlažby, definovat hrany náhrobníku. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Hlavní loď Presbyterium | Východ, 1NP , presbyterium | Náhrobník 1551 |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník urozené paní Magdaleny von Prünnen | ozn. : KI13 | ozn. v plánech : |
| Materiál: mramor, růžový odstín. /asi itálie / | Obr : |  |
| Rozměr : 197x94cm |  |  |
| Popis : Náhrobník urozené paní Magdaleny von Prünnen z roku 1551. Horní a dolní plocha reliéfně zpracované erby střední plocha nápisová,epitafní. Náhrobek osazen po pravé straně oltáře. |  |  |
| Stav : Povrch znečištěn polétavým prachem a mírně atmosférickými deposity. Reliéf je v podstatě dobrém stavu bez tvarového narušení. Nevyžaduje významnější restaur. zásah. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechaniky vodou s tenzidem. Drobná tvarová retuš. Citlivé navázání na okolní omítku. konzervace |  |  |
| Pozn.: |  |  |

| Presbyterium | Východ, 1NP , presbyterium | Náhrobník 1565 |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník Jakoba Lipperdta | ozn. : Ki14 | ozn. v plánech : R109 |
| Materiál: Žula | Obr : |  |
| Rozměr :223x101cm |  |  |
| Popis : Náhrobník Jakoba Lipperdta z roku 1565. Kamenná deska byla doplněna bronzovým krucifixem a nápisovou deskou. Kovové části dnes chybějí. Žulová deska kolorována zřejmě kysličníkem mědi. Po adjustaci kovových partií zůstaly rezavé stopy, otvory. Náhrobník osazen při levé straně oltáře. |  |  |
| Stav : Povrch slabě znečištěn atmosférickými deposity. Drobná tvarová poškození po vylamování kovových částí náhrobku. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechaniky vlhkým molitanem nebo utěrkou s mikrovlákny . Lokální tvarová retuš. Čištění a konzervace rezových skvrn |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ, 1NP , presbyterium | Náhrobník 1559 |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník Hanse Elpognera | ozn. :Ki15 | ozn. v plánech : R109 |
| Materiál: žula s polychromií | Obr : |  |
| Rozměr :223x101cm |  |  |
| Popis : Náhrobník Hanse Elpognera z 1559, prvního šéfa horního úřadu, zřízeného v Horním Slavkově 1547. Vertikálně osazený náhrobník. Spodní reliéfní část s erbem orámována nápisem, horní nápisová plocha. Náhrobník je monochromně kolorován. |  |  |
| Stav : Běžná atmosférická znečištění penetrovaná do monochromního barvené úpravy. Reliéf nejeví známky poškození. |  |  |
| Návrh restaurování : O způsobu čištění rozhodne příslušný restaurátor a zástupce NPÚ. Čištění mechaniky vodou s tenzidem. Drobná tvarová retuš. Navázání na okolní omítku. Lokal. konsolidace, o případné konzervaci rozhodne NPÚ. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Jih 1NP | Náhrobník okolo 1599 |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník synu Eliášovi, …filio Elias | ozn. : Ki16 | ozn. v plánech : R116 |
| Materiál: mramor , červenohnědý | Obr : |  |
| Rozměr : malý náhrobek 930x 600 mm, horní 185 x 103 cm |  |  |
| Popis : Dětský renesanční náhrobník se setřeným nápisem a na něj navazující velký náhrobník s heraldickou výzdobou a nápisem. Zřídili jej nešťastní rodiče Elias Schmiedgrabmer z Lustenecku a Benigna Kadnerová z Greiffenecku svému jedenáctiletému synovi Eliasovi, zemřelému roku 1599. |  |  |
| Stav : Ošlapán, nápis při malém náhrobku nečitelný. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechaniky vodou s tenzidem. Drobná tvarová retuš hrany náhrobku. Navázání na okolní dlažbu,řešení spáry. konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Presbyterium, východní stěna | Okenní otvory |
| --- | --- | --- |
| Okna s vitráží v presbyteriu 6ks | ozn. : Ki17 | ozn. v plánech : R 34 – R 38 |
| Materiál: žula, jemnozrnná | Obr : |  |
| Rozměr : |  |  |
| Popis : Okna, řešení - část : exteriér |  |  |
| Stav : . |  |  |
| Návrh restaurování |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium Loď | 1.NP |  |
| --- | --- | --- |
| Skalní jeskyně / grotta / Pana Maria Lurdská | ozn. : Ki18 | ozn. v plánech : R100 |
| Materiál: pískovec | Obr : |  |
| Rozměr : 310x240cm |  |  |
| Popis : Dodatečně upraveným půlkruhovým pasem se předsíň otevírá do kamenné jeskyně, kde je v roce 1781 označena Olivetská hora. V roce 1933 konzervátor památkové péče A. Gnirs v průběhu prací objevil, že prostor, tehdy kaple sv. Antonína, uzavírala apsida s freskou Povýšení sv. Kříže s bohatou krajinnou a figurální stafáží, údajně od Mathaeuse Mathiowitze ( kolem roku 1730). Obraz měl být ponechán bez zásahů a před něj nezávisle postavena nová konstrukce Božího hrobu. Grotta vystavěna z úlomků tmavšího pískovce. V klenákovém kameni vytesán letopočet 1903. Socha P. Marie chybí |  |  |
| Stav : Povrchová atmosférická deposita. Ve spodní části znečištění závažnější a některé kameny rozvolněny. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění, odsátí volného prachu a nečistot Čištění parou nebo tlak vodou, lehce. Úprav lomového kamene v soklu \Osazení sochy P. Marie Lurdské |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium - bašta | Zvýšené 1.NP | Bašta, jižní |
| --- | --- | --- |
| Kamenný obklad soklu | ozn. : Ki19 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: Žula | Obr : |  |
| Rozměr : 8,3x1,4m |  |  |
| Popis : Masivní kamenné desky v soklu bašty do výšky okolo 1,4m |  |  |
| Stav: Pokrytí řasou , běžné atmos. nečistoty |  |  |
| Návrh restaurování: Konzultace s klimatologem, čištění tlak vodou, lépe horkou parou. Biocidní ošetření Spárování , doplnění okolního zdiva v napojení na sokl |  |  |
| Pozn. : |  |  |