R E S T A U R Á T O R S K Ý  P R Ů Z K U M

K A M E N N  É    O B J E K T Y    -   Č Á S T  C

E X T E R I É R

HORNÍ SLAVKOV / okr. KARLOVY VARY/

KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

REVITALIZACE KOSTELA

Identifikační údaje objektu

Objekt: kostel sv. Jiří

Č.p./č.e.: -

Obec:Horní Slavkov

Část obce: Kounice

Katastrální území: Horní Slavkov

GPS souřadnice:

zadavatel: Město Horní Slavkov

Doba zpracování   11. – 12. 2014

Vypracovali : MgA. Jiří Šlegl

| Presbyterium | Jih, východ, sever | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okna s vitráží 1. | ozn. : KE1 | ozn. v plánech :R38 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 6,3x1,1m |  |  |
| Popis : Vysoké okno se segmentovým obloukem v půlkruhově klenuté nice s žulovým vyžlabeným ostěním. Pohledové plochy ostění z exteriéru i interiéru Ve vrcholu je znatelný náběh členění okenní plochy. Do ostění vloženy kovové pruty pro osazení vitráže. Parapet cihlový V ploše ostění četné kamenické značky |  |  |
| Stav: Poškození vitráže ve spodní části, část ostění pod prkny. Bez vážného tvar poškození. Posoudit statiku. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Jihovýchod | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno s vitráží 2. | ozn. : KE2 | ozn. v plánech : R37 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 6,3x1,1m |  |  |
| Popis : Popis : Vysoké okno se segmentovým obloukem v půlkruhově klenuté nice s žulovým vyžlabeným ostěním. Pohledové pochy ostění z exteriéru i interiéru Ve vrcholu je znatelný náběh členění okenní plochy. Do ostění vloženy kovové pruty pro osazení vitráže. Parapet cihlový |  |  |
| Stav: Okno porostlé popínavým masivním keřem, možnost statické poruchy Větší část vitráže poškozena i příčné kovové pruty. Povrchové znečištění. Částečná tvar. poškození |  |  |
| Návrh restaurování :Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí výsek nevhodných zastaralých vysprávek rekonstrukce spár tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ | Otvor věstěné, Okno |
| --- | --- | --- |
| Okno s vitráží 3. | ozn. : KE3 | ozn. v plánech : R36 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 6,3x1,1m |  |  |
| Popis : Popis : Vysoké okno se segmentovým obloukem v půlkruhově klenuté nice s žulovým vyžlabeným ostěním. Pohledové plochy ostění z exteriéru i interiéru . Ve vrcholu je znatelný náběh členění okenní plochy. Zbytky nátěru na vnější ploše ostění . Do ostění vloženy kovové pruty pro osazení vitráže. Parapet cihlový |  |  |
| Stav. Okno částečně pod prkny, poškozeno vandalismem. Částečnáé tvarové poškození, nevhodné zastaralé vysprávky |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno s vitráží 4. | ozn. : KE4 | ozn. v plánech : R35 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 6,3x1,1m |  |  |
| Popis : Popis : Vysoké okno se segmentovým obloukem v půlkruhově klenuté nice s žulovým vyžlabeným ostěním. Pohledové pochy ostění z exteriéru i interiéru Ve vrcholu je znatelný náběh členění okenní plochy. Do ostění vloženy kovové pruty pro osazení vitráže. Parapet cihlový. Vnitřní plocha částečně zazděná, spodní část, patrně při stavbě barokního oltáře 1793 nebo při jeho úpravě 1903. |  |  |
| Stav: Okno tvarově zachovalé, poškozena vitráž Atmosférické deposity Kovové rozepření částečně chybí |  |  |
| Návrh restaurování: Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium Loď | Jih | Otvor ve stěně ,Okno |
| --- | --- | --- |
| Okno s vitráží 5. | ozn. : KE5 | ozn. v plánech : R34 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 6,3x1,1m |  |  |
| Popis : Popis : Vysoké okno se segmentovým obloukem v půlkruhově klenuté nice s žulovým vyžlabeným ostěním. Pohledové plochy ostění z exteriéru i interiéru Ve vrcholu je znatelný náběh členění okenní plochy. Do ostění vloženy kovové pruty pro osazení vitráže. Parapet cihlový |  |  |
| Stav. Okno pod drátěnou ochranou sítí Drobná poškození modelace |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Jih, východ, sever | Římsa |
| --- | --- | --- |
| Střešní římsa | ozn. : KE6 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 32bm, v.48cm |  |  |
| Popis : Kamenná žulová střešní římsa obíhá jen závěr kostela – presbyterium. Základní tvar je prostý konzolový, spodní výžlabek s okapnicí |  |  |
| Stav: Pod okapnicí ve výžlabku silné zčernalé krustovité vrstvy Mírný povrchový rozpad kamene Rozvolněné segmenty Spárová hmota převážně chybí |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí rekonstrukce spár tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Jih, východ, sever | Římsa |
| --- | --- | --- |
| Patní soklová římsa | ozn. : KE7 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 48bm |  |  |
| Popis : Při soklu kostela je prostá gotická římsa s mělkým výžlabkem Lemuje jak stěnu presbyteria Tak i opěráky, v místě opěráku na římsu navazují žulové masivní desky |  |  |
| Stav: Vážné tvarové poškození olámáním Rozvolněná vazba Uvolněná a chybějící spárová hmota Atmosférická deposita Krustovité znečištění |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Částečné přeosazení rekonstrukce spár tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie / věž | sever | římsy |
| --- | --- | --- |
| Patní soklová římsa věže sever | ozn. : KE 8 | ozn. v plánech : - |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 16bm, v.20cm |  |  |
| Popis : Prostý tvar patní římsy s okosenou mírně konkávní hranou Hrubě opracované plochy Ve spárách drobné kamenné desky |  |  |
| Stav: Trhliny v nároží římsy Drobná tvarové poškození Lokálně rozvolněná vazba Uvolněná a chybějící spárová hmota Atmosférická deposita Lokální krustovité znečištění |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Částečné přeosazení rekonstrukce spár tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Bašta | Jižní průčelí | Otvory ve stěně , Střílny |
| --- | --- | --- |
| Střílny 5ks | ozn. : KE9 | ozn. v plánech : |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 90x60cm |  |  |
| Popis : Střílna v jižní baště, nyní spodní střílna těsně nad zvýšeným terénem. Ostění střílen je v rovině líce zdiva. Chybí spodní parapet střílen |  |  |
| Stav: Bez vážné tvarové újmy Zbytky malt a nátěrové hmoty Pevná vazba |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. Vodou s přidáním tenzidu Lokálně odstranění krust - pasta, mytí rekonstrukce spár lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Bašta jižní průčelí | Západní část bašty | Otvory ve stěně Okna |
| --- | --- | --- |
| Okno s mříží 1 | ozn. : KE10 | ozn. v plánech :R 41 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : v.152x120cm |  |  |
| Popis : Okno jižní bašty proražené zřejmě ve 2. polovině 17. století. Jednoduché pravoúhlé ostění z tesaného kamene asi použito druhotně, je opatřeno bohatě profilovaným a zdobeným Podokeníkem. Ostění a přiklad jsou prostého hranolovitého tvaru Výplň spáry vlevo – plochý kámen |  |  |
| Stav. Parapet okna znečištěn krustou Povrchové nečistoty |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Lokálně odstranění krust - pasta, mytí rekonstrukce spár lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Bašta jižní průčelí | Jižní průčelí bašty | Otvory ve stěně. Okno |
| --- | --- | --- |
| Okno z mříží 2 | ozn. : KE11 | ozn. v plánech :R40 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 150x120cm |  |  |
| Popis : Okno jižní bašty proražené v baroku, zřejmě ve 2. polovině 17. století. Jednoduché pravoúhlé ostění z tesaného kamene, asi použito druhotně. Je opatřeno zbytky bohatě zdobeného podokeníku , poškozeno,. Pod parapetem vsunuté prkno, rovněž mezi ostěním a překladem ve spáře vsunuté prkno Horní okraj překladu přitesán špičákem |  |  |
| Stav. Parapet roztržen v rovině kotvených mříží Povrchové deposita a krusty Zbytky stuku s nátěrem na levé stejně ostění. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Lokálně odstranění krust - pasta, mytí Doplnění profilu sekanou vložkou nebo modelace uměl. kamenem rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí | Východní strana 1NP | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno sakristie s mříží | ozn. : KE12 | ozn. v plánech : R07 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 1,9x1,4m |  |  |
| Popis : Obdélné žulové okno s ušima Parapet s profilací Ostění s nízkou postraní lištou Na kámen kotvená mříž Na ploše zbytky štuku a malby, okr světlý. |  |  |
| Stav: Povrch atmosf. deposity Parapet se silnou vrstvou zčernalé krusty Drobné tvarová poškození ve styku překladu a stojny |  |  |
| Návrh restaurování: Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Tvarová náprava rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Pohledový kámen nebo plošná barevná úprava vzejde z jednání |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí | Severní strana 1.NP | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno sakristie s mříží | ozn. : KE13 | ozn. v plánech : R06 |
| Materiál: žula jemnozrnná | Obr : |  |
| Rozměr : 1,9x1,4m |  |  |
| Popis : Obdélné žulové okno s ušima Parapet s profilací Ostění s nízkou postraní lištou Na kámen kotvená mříž Na ploše zbytky štuku a malby, okr světlý |  |  |
| Stav: Povrch atmosf. deposity Parapet se silnou vrstvou zčernalé krusty Drobné tvarová poškození ve styku překladu a stojny |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Tvarová náprava rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Pohledový kámen nebo plošná barevná úprava vzejde z jednání |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí | Severní strana ,1.NP | Otvory ve stěně, dveře |
| --- | --- | --- |
| Vstupní porta do sakristie | ozn. : KE14 | ozn. v plánech :R05 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 235x145cm |  |  |
| Popis : Žulový portál s jednokříd. dveřmi Ostění s vnější krajní lištou a ušima Párová soklová partie se zdobnou linkou Práh tvoří profilovaný schod Na ploše zbytky štuku a malby, okr světlý Bez známek štuku a nátěru |  |  |
| Stav: Povrch atmosf. deposity V soklové partii tmavé tenčí nevýrazné krusty Drobné tvarová poškození ve styku překladu a stojny Rozvolněné spáry |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Tvarová náprava rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Pohledový kámen nebo plošná barevná úprava vzejde z jednání |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí původně věž | Severní strana 1.NP, | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno s mříží | ozn. :KE15 | ozn. v plánech : R04 |
| Materiál: | Obr : |  |
| Rozměr : 140x190cm |  |  |
| Popis : Obdélné žulové okno s ušima Nižší parapet s jemnou profilací Ostění s nízkou postraní lištou která je ukončena soklovou partií ostění Na kámen kotvená mříž Na ploše zbytky štuku a malby, okr světlý Podle dokumentace /z.r.1970/ štuk a nátěr plošný |  |  |
| Stav: Povrch atmosf. deposity Parapet slabší vrstvou zčernalé krusty Drobné tvarová poškození ve styku překladu a stojny vpravo |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Odstranění krust - pasta, mytí Tvarová náprava rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Pohledový kámen nebo plošná barevná úprava vzejde z jednání |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí původně věž | Severní strana 2.NP, | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno sakristie – oratoře | ozn. : KE16 | ozn. v plánech : R32 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 1x0,9m |  |  |
| Popis : Gotické okno s okosenou vnitřní hranou na stojnách ukončenou trojúhelníkem V překladu datum 1520 Vnější hrana jednotlivých kamenů ostění není definována. |  |  |
| Stav: Povrch s atmosf. deposity Parapet slabší vrstva zčernalé krusty Bez výrazného tvarového poškození |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Šetrné potlačení krust - mytí Tvarová náprava lokálně rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí původně věž | východní strana 2.NP, | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno sakristie - oratoře2 NP prasklé | ozn. : KE 17 | ozn. v plánech : R33 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 100x90cm |  |  |
| Popis : Východní okno oratoře nese výrazné známky trhlin na překladu dvě a v parapetu jedna střední .Překladová střední trhlina je stažena kramlí rovněž tak parapet, v interiéru je t.č. okno vzepřeno výdřevou. Trhliny jsou staršího charakteru, zřejmě z období před stavební úpravou v 18.stol. V okně jsou vertikálně osazeny kovové mřížové pruty Parapet s polštářovou profilací. |  |  |
| Stav: Povrch s atmosf. deposity Parapet slabší vrstva zčernalé krusty ,prasklý Překlad prasklý na dvou místech na středu stažen kramlí Ostatní tvarové poškození nevýrazné |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Šetrné potlačení krust - mytí Tvarová náprava lokálně Lepení lomených prvků bez demontáže mimo stěnu, lepidlo na bázi polymercementu rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Sakristie , severní průčelí původně věž | Západní strana 2.NP, | Otvory ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Segmentové okno do schodiště k oratoři / částečně zazděné/ | ozn. : KE18 | ozn. v plánech : R30 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 140x90cm |  |  |
| Popis : V severní věži nad sakristií, ze západu 2. NP, částečně zazděné okno /případně dveře s /archivoltou. Nyní je jeho spodní část zazděná a krytá pultovou střechou severní předsíně V souvislosti se změnou na okno nad střechou byla dodatečně vsazena provlékaná mříž. Okno má v oblouku centrální spáru Parapet tvořen řadou cihel na štorc |  |  |
| Stav : Povrch atmosf. deposity a zbytky omítkoviny. Parapet tvoří obnažená cihla Bez výrazného tvarového poškození |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Šetrné potlačení krust - mytí Tvarová náprava lokálně rekonstrukce spár lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Předsíň, severní průčelí | sever 1.NP, | Otvory ve stěně, nika |
| --- | --- | --- |
| Ostění niky ,Boží hrob | ozn. : KE 19 | ozn. v plánech :R03 |
| Materiál: kámen – žula, pískovec, cihla , | Obr : |  |
| Rozměr : š. 250xv.195cm |  |  |
| Popis : Žulové ostění božího hrobu / příp. Kalvárie/ je asi druhotně použitý oblouk. V klenáku vložená profilovaná cihla vedle pak nažloutlý pískovcový segment. Po stranách kovové panty, zřejmě ostění neslo dvoukřídlou okenici. Ve spodní části je proveden obrat tak že ostění mohlo mít dříve i parapet ve stejném profilu , případně je obrat slepý. V místě parapetu, pod spodní hranou ostění bylo osazeno parapetní prkno / viz fotodokumentace 1959/. Boží hrob byl naposledy upravovaný na počátku 20. století. Za ostěním, v interiéru, je osazena zřejmě mladší kovová konstrukce pro osazení skla /vitráže?/ Při spodních kovových pantech jsou ještě otvory asi po druhotně osazených hácích pantů okenice. |  |  |
| Stav: V levé straně paty oblouku trhlina vzniklá zřejmě rozpínáním kovového závěsu . Povrch bez výrazných atmosférických deposit. Zbytky štuku v levé patě oblouku při trhlině. Segmentový Oblouk na vnější straně není jednoznačně ohraničen, proto zednická úprava by měla respektovat soustředné linky oblouku. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Tvarová náprava lokálně, Odsekání cementové výplňové mazaniny Lepení trhliny a její úprava na povrchu rekonstrukce spár pojednání cihlové vložky vápennou maltou a vkomponování tvaru a struktury. Zvážit navrácení prkenného parapetu. Spodní hrana omítky musí být definována v přímé linii lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Zvážit barevné sjednocení vápenným nátěrem nebo tenkou maltovou a štukovou úpravou /konz. NPÚ/ Kovová mříž : očištění, konzervace rzí poškozených partií. nátěr – černá matná barva. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Předsíň, severní průčelí | sever 1.NP, | Otvory ve stěně, dveře |
| --- | --- | --- |
| Porta, hlaní vstup do předsíně kostela | ozn. : KE 20 | ozn. v plánech :R01 |
| Materiál: žula , cihla | Obr : |  |
| Rozměr : 2,3x2,95m |  |  |
| Popis : Pozdně gotický portál se zbytky tmavě oranžové polychromie v horní části porty. Při zkoumání porty vyvstává tolik otazníků, tak že z historie ostění a schodiště není možné asi říc nic určitého. Osobně bych se přikláněl k názoru, že portál už někde svoji funkci dříve plnil. A dovedl bych uvěřit názoru, že portálů bylo původně víc, ze kterých nakonec vznikl jeden. Je nepravděpodobné že kamenická huť která získá zakázku na vytvoření hlavního vstupního portálu do kostela by vytvořila tento portál, kde užije tří druhů kamene /žula, pískovec žlutý, pískovec bělavý hrubozrnný/ a cihly. Vzepření ostění porty do vnějších hran prahu je pro svou dobu nestandardní. Jednoznačná odpověď proč je portál koncipován v této podobě asi neexistuje. Napadá že: mohlo jít o nějaký finanční kompromis, nebo snahu po nějaké události, rabování, urychleně vchod uzavřít. Nebo byla prvotní koncepce portál pokrýt maltovinou a tak jej sjednotit..? Pokusil bych se o jakýsi rozklad díla. Rozvolněné schodiště a spáry, resp. odskok kamenných dílců až 11cm tak že se do nich musela silně hydraulická malta odkazuje k mladší úpravě schodiště. Exteriérové schodiště je nesouměřitelné v precisnosti provedení kamenného schodiště u následujícího portálu do lodě. Práh porty do lodi z předsíně má zřetelně prošlapanou nástupnici v pravé straně, zde na prahu nic takového v podstatě neexistuje. Práh je vlastně krátký, ostění je zapřeno do vnější hrany prahu. To je princip, který v kostele nemá obdoby, (např. porovnání s portou do jižní bašty, porta vstup aj.) Práh je vyroben jiného druhu žuly než ostění to má vliv i na povrchové zvětrávání kamene. V levé straně porta vybíhá z mohutné sokolovité patky, avšak přechází v subtilní stojnu ostění. V pravé straně je princip opačný. Porta je osazena z několika druhů kamene. : vlevo, patice – žula, následuje stojna ostění pískovcová s vrstvou maltoviny, ta má vertikální spáru. ve spodní části je do ostšní vetknuta kovová pásovina která vytváří příčnou trhlinu. Následují segmenty oblouku ve střední části žulové, v klenákové části jsou tři segmenty žlutého pískovce ohraničené tenčími pískovcovými vložkami. V pravé části, soklová partii a vertikální dílce jsou žulové v místě přechodu na oblouk /lomený/ je vložena cihla s profilem navazujícím na v horizontále sousedící pískovcovou vložkou /jako by zde byla suplována náběžní římsa/. Do oblouku přechází střední část, dva segmenty oblouku, které jsou žulové. V horní části navazuje tenčí vložka asi 10 cm. na kterou navazují tři, již popsané pískovcové vrcholové segmenty s klenákem. Na střední klenákové části jsou zbytky červenohnědé polychromie, ta je torzálně zachována na zbytcích maltoviny v levé části. Oranžová byla nalezena i na maltě která ulpěla na spárové hmotě stojny vlevo. v. foto. |  |  |
| Stav: Schodiště před portou je rozvolněné a postrádá vazbu. Větší spáry jsou vyplněny silně hydraulickou maltou Obratové spodní schody zanikají v terénu, z nich vystupují dodatečně tvořené soklíky pro mříže před dveřmi. Porta je …. |  |  |
| Návrh restaurování Čištění od atmosférických deposit Šetrné potlačení krust - mytí, pasty Tvarová náprava lokálně, Lepení trhliny a její úprava na povrchu rekonstrukce spár pojednání cihlové vložky maltou a vkomponování tvaru a struktury. lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace Celá koncepce záchrany portálu musí být konzultována v širším konsiliu Rest. kamene, rest. polychromií, zást. NPÚ ad. |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Severní průčelí | Sever 1 NP | Otvory ve stěně, okna 3 ks |
| --- | --- | --- |
| Okna do předsíně kostela 3ks | ozn. : KE 21 | ozn. v plánech : R 20,22,23 |
| Materiál: žula narůžovělá, původ neznámý | Obr : |  |
| Rozměr : 120x110cm |  |  |
| Popis : Ostění okna je sestaveno z druhotně použitých prvků, segmentový oblouk je z cihel s naznačeným profilem Parapet je s drobnou profilací a dekorativním pásem s opakujícím se geometrickým dekorem Na ostěních jsou zbytky maltoviny a zbytky světlého okrového nátěru . Ostění je na vnitřní straně profilována dále ustupuje v rovině stěny hrubě opracované plochy špičákem. |  |  |
| Stav: V ploše krusty a atmosférické deposity. Uvolněná spárová hmota 3. okno vpravo mezi obloukem a stojnou kamenná vložka Poškození kamene v parapetech do hloubky. Drobná tvarová poškození Povrchový rozpad kamene, lokálně |  |  |
| Návrh restaurování Čištění od atmosférických deposit Šetrné potlačení krust - mytí, pasty Tvarová náprava lokálně, Lepení trhliny a její úprava na povrchu rekonstrukce spár pojednání cihlové vložky maltou a vkomponování tvaru a struktury. lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Severní průčelí | Sever , před předsíní | Vchod, v terénu kamenný rám s krycí deskou |
| --- | --- | --- |
| Vchod do krypty | ozn. : KE 22 | ozn. v plánech : R21 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 160x140cm tl. 16cm |  |  |
| Popis : Kamenný rám s výžlabkem na vnitřním obvodu pro uložení krycí desky. Krycí deska se čtyřmi kovovými čepy – úchyty pro osazení a vyzdvižení . Spodní plocha desky - lomová plochy |  |  |
| Stav: Znečištění atmosférickými deposity Krycí eska přeražen asi v polovině. Porosty lišejníků mechů |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění tl. vodou s přidáním tenzidu Lepení trhliny na bázi polymercementu Do trhliny vložit antikoroz. příčné čepy rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění , barevné sjednocení Vložení kovových čepů |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Severní průčelí | Jižní průčelí východní stěna | Otvory ve stěně, dveře |
| --- | --- | --- |
| Portál v boku předsíně | ozn. : KE23 | ozn. v plánech : R17 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 215x140 |  |  |
| Popis : Otvor s jednoduchým pravoúhlým kamenným ostěním. Drážka , výžlabek háky pro jednokřídlé dveře /otvírání ven/ Novodobě zazděný Ve spáře vpravo pod nadpražím na stejně cihla. Nadpraží subtilní Plochy zpracovány špičákem, drobným posekem. |  |  |
| Stav: Znečištění atmosférickými deposity Krycí eska přeražen asi v polovině. Porosty lišejníků mechů |  |  |
| Návrh restaurování Čištění od atmosférických deposit tlak vodou Tvarová náprava lokálně, rekonstrukce spár, pojednání cihlové vložky maltou a vkomponování tvaru a struktury. lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Loď , jižní průčelí | Jih | Náhrobníky |
| --- | --- | --- |
| Náhrobník | ozn. : KE24 | ozn. v plánech : R12 |
| Materiál: růžového krystalického vápence, mramor | Obr : |  |
| Rozměr : 225x110cm |  |  |
| Popis : V jižní stěně lodi mezi prvním a druhým oknem od západu je zazděn pozdně renesanční náhrobník z růžového krystalického vápence V horní partii silné poškození zvětráním Reliéf ve spodní části, na středu erbovní znak, horní plocha poškozena, v horním pravém rohu lomená lišta |  |  |
| Stav: Náhrobník je vzhledem k povětrnosti ve velmi kritickém stavu navrhujeme kromě konzervace / projednat / osazení designově citlivé stříšky, případně překrytí horní plochy plechem, kaleným sklem apod. |  |  |
| Návrh restaurování : konsolidace především horní partie Čištění od atmosférických deposit mechanicky Tvarová nápravka uměl. kamenem barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východní průčelí | Otvory ve stěně, střílny |
| --- | --- | --- |
| Střílny nad opěráky 4KS | ozn. : KE 25 | ozn. v plánech : R70,R71,R72,R73, |
| Materiál: | Obr : |  |
| Rozměr : 90 – 150 x 74 cm |  |  |
| Popis : Střílny nad vrcholy pultových stříšek opěráků presbytáře pro ruční palné zbraně, které jsou v hloubce nik opatřeny dřevěnými příčkami k zapření hákovnic. Střílna nebyla provedena pouze nad opěrákem v sousedství severní věže, kde jí nebylo třeba vzhledem k palebné síle, s níž bylo počítáno ve věži. Z interiéru niky začištěny cihlami, zachovaly se dřevěné příčky k zapření hákovnic, jedna z nich podle vrtaných otvorů nejasné funkce druhotně použitá. V exteriéru ostění střílny z masivních bloků které jsou v interiéru obestavěny cihlou |  |  |
| Stav: běžné znečištění bez tvarového poškození |  |  |
| Návrh restaurování Čištění od atmosférických deposit tlak vodou Tvarová náprava lokálně, rekonstrukce spár, pojednání cihlové vložky maltou a vkomponování tvaru a struktury. lokal. konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Presbyterium | Východ | Opěrné systémy, opěráky 5/6ks |
| --- | --- | --- |
| Opěráky 5ks /6ks/ | ozn. : KE 26 | ozn. v plánech: -- |
| Materiál: žula, | Obr : |  |
| Rozměr : 8x1,3m |  |  |
| Popis : Od spodní linie , kamenný sokl tvořený kamennými bloky a masivními žulovými deskami, následuje profilovaná patní římsa a kamenné bloky opěráku, na horní ploše je stříška tvořená masivní kamennou deskou U některých opěráků je zachována omítkovina překrývající i masivní kamennou vazbu někde omítka ve větším rozsahu chybí Šestý opěrák na jižním průčelí východní straně je v prostoru sakristie. |  |  |
| Stav. povrchové : Povrch kamenných bloků je lokálně silně destruován povrchovou korozí dochází k lasoviténu a deskovitému oddělování kamene Horní pultové stříšky jsou na hranách poškozeny olámáním a spárová hmota je rozvolněna |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění od atmosférických deposit tlak vodou Tvarová náprava lokálně umělým kamenem Ve stříškách v místě poškození osadit kamenné vložky rekonstrukce spár, lokal. konsolidace Povrch: presentovat kámen nebo překrýt maltovinou nebo jen nátěrem |  |  |
| Pozn. |  |  |