R E S T A U R Á T O R S K Ý  P R Ů Z K U M

K A M E N N É   O B J E K T Y   -   Č Á S T  D

V Ě Ž

HORNÍ SLAVKOV / okr. KARLOVY VARY/

KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

REVITALIZACE KOSTELA

Identifikační údaje objektu

Objekt: kostel sv. Jiří

Č.p./č.e.: -

Obec:Horní Slavkov

Část obce: Kounice

Katastrální území: Horní Slavkov

zadavatel: Město Horní Slavkov

Doba zpracování   11. – 12. 2014

Vypracovali : MgA. Jiří Šlegl

jih

| Věž | Jih | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV1 | ozn. v plánech : R45, |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 110x 65cm |  |  |
| Popis : Střílna ve tvaru obráceného T Kamenný parapet a monolitické ostění Horní část ostění je zapřena do kamenné opěry v interiéru |  |  |
| Stav: atmosférická deposita, Lok. rozvolněná spárová hmota |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky/ snaha o zachování reliktu objektu v daném prostředí tvarová doplnění , úprava spár lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

4

| Věž | Západ | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV 2 | ozn. v plánech : R 46 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 108x95cm |  |  |
| Popis : Střílna ve tvaru obráceného T Kamenný parapet a monolitické ostění Horní část ostění je zapřena do kamenné opěry v interiéru Na exteriéru překryta omítkou |  |  |
| Stav: atmosférická deposita, Lok. rozvolněna spárová hmota omítka na průčelí |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky, snaha o zachování reliktu objektu v daném prostředí tvarová doplnění rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Sever | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV3 | ozn. v plánech : R47 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 110x90cm |  |  |
| Popis : Střílna ve tvaru obráceného T Kamenný parapet a dvě boční ostění s vertikální spárou Čištění mechanicky, snaha o zachování reliktu objektu v daném prostředí |  |  |
| Stav: atmosférická deposita, chybějící spárová hmota omítka na průčelí |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Jih | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV4 | ozn. v plánech : R 65 |
| Materiál: | Obr : |  |
| Rozměr : 95x110cm |  |  |
| Popis : Střílna ve tvaru obráceného T Kamenný parapet a dvě boční ostění s vertikální spárou Čištění mechanicky, snaha o zachování reliktu objektu v daném prostředí |  |  |
| Návrh restaurování: Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Západ | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV 5 | ozn. v plánech : R66 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 70x98cm |  |  |
| Popis : Střílna pro ruční zbraně ve tvaru obráceného písmene T v úrovni 3. NP západní věže. |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Sever | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Střílna | ozn. : KV6 | ozn. v plánech : R67 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 110 x 95cm |  |  |
| Popis : Pravoúhlé okno s pozdně gotickým ostěním vně vyžlabeným. Na vnitřní straně je bylo možno uzavírat těžkou okenicí, kterou jistila závora zasouvaná do síly zdi (mohla se uplatnit také jako opěra k zachycení hákovnice). |  |  |
| Návrh restaurování: Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Jih | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno I. | ozn. : KV7 | ozn. v plánech : R76 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 0,95x0,8m |  |  |
| Popis : Pravoúhlé okno s pozdně gotickým ostěním vně vyžlabeným. Na vnitřní straně je bylo možno uzavírat těžkou okenicí, kterou jistila závora zasouvaná do síly zdi (mohla se uplatnit také jako opěra k zachycení hákovnice). |  |  |
| Stav. Povrchová koroze Atmosférická deposita Krusty na exteriéru, |  |  |
| Návrh restaurování Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Západ | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno II. | ozn. : KV8 | ozn. v plánech : R77 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 0,9x0,8m |  |  |
| Popis : Pravoúhlé okno s pozdně gotickým ostěním vně vyžlabeným. Na vnitřní straně je bylo možno uzavírat těžkou okenicí, kterou jistila závora zasouvaná do síly zdi (mohla se uplatnit také jako opěra k zachycení hákovnice). |  |  |
| Stav: Povrchová koroze Atmosférická deposita Krusty na exteriéru, |  |  |
| Návrh restaurování Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Sever | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno III. | ozn. : KV9 | ozn. v plánech : R78 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : |  |  |
| Popis : Pravoúhlé okno s pozdně gotickým ostěním vně vyžlabeným. zavírání , ozub na exteriéru Okenici jistila závora zasouvaná do síly zdi |  |  |
| Stav. Povrchová koroze Atmosférická deposita Krusty na exteriéru, |  |  |
| Návrh restaurování Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Západ, štít | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno | ozn. : KV10 | ozn. v plánech : R75 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : |  |  |
| Popis : Okno v pozdně gotickém štítu lodi, gotické pravoúhlé okno s kamenným ostěním, levá strana náhrada ostění cihlou Okno zajišťovala zasouvací závora (případná opora pro hákovnici). |  |  |
| Stav. cihlová náhrada ostění povrchová koroze Znečištění atmosfér. deposity |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění zvážit zpětné doplnění ostění kamennou stojnou lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Sever | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Okno | ozn. : KV11 | ozn. v plánech : R81 |
| Materiál: žula dva druhy hrubozrnný parapet jemnozrnné ostění | Obr : |  |
| Rozměr : 2,8x1,6m |  |  |
| Popis : okno segmentové, v oblouku lomené V výžlabkem na vnější hraně Parapet dělený na 3 části Rozdílné ložiska žuly |  |  |
| Stav. Parapet , chybějící spárová hmota Povrchová koroze a mechanický obrus / zvedání břemen/ |  |  |
| Návrh restaurování : Čištění mechanicky vodou s přidáním tenzidu rekonstrukce spár výsek nevhodných zastaralých vysprávek tvarová doplnění lokal. Konsolidace barevné sjednocení a konzervace konzervace kovových částí, kontrola jejich osazení |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Západ , ochoz 7NP | Otvor ve stěně, střílna |
| --- | --- | --- |
| Okno | ozn. : KV12 | ozn. v plánech : R87 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 110x98cm |  |  |
| Popis : Kamenné ostění pod silnou vrstvou omítek Osazeno nové dřevěné okno Subtilní parapet |  |  |
| Návrh restaurování : Řešit v kontextu okolních omítek O řešení rozhodne NPÚ Navrhujeme překrytí ostění omítkou, o v omítce vrypem orámování Zachování stratigrafie omítek |  |  |
| Pozn. : |  |  |

| Věž | Sever , ochoz | Otvor ve stěně, okno |
| --- | --- | --- |
| Okno | ozn. : KV13 | ozn. v plánech : R88 |
| Materiál: žula | Obr : |  |
| Rozměr : 120x112cm |  |  |
| Popis : Kamenné ostění pod silnou vrstvou omítek Osazeno nové dřevěné okno Subtilní parapet |  |  |
| Návrh restaurování : Návrh restaurování : Řešit v kontextu okolních omítek O řešení rozhodne NPÚ Navrhujeme překrytí ostění omítkou, o v omítce vrypem orámování Zachování stratigrafie omítek |  |  |
| Pozn. : |  |  |