# Horní Slavkov

### Základní informace o projektu

- Popis projektu (anotace):

Projekt řeší výměnu stávajících svítidel veřejného osvětlení na pozemních komunikacích města Horní Slavkov. Projekt řeší výměnu stávajících svítidel za nová svítidla s technologií LED, projekt dále také řeší zahuštění soustavy VO (doplnění svítidel). Nově doplněná svítidla budou umístěna na stožáry energetiky a na nově vybudované stožáry vystavěné ve stávající trase kabelů veřejného osvětlení, a to z důvodu splnění normy ČSN EN 13201.

- Řešená oblast / problematika:

Je uvažováno s výměnou 181 ks svítidel a doplněním 16 ks svítidel na stávající stožáry energetiky. Svítidla budou vyměněna ve městě Horní Slavkov v ulicích Větrná, Ležnická, Školní, Bošířany, Tovární, Luční, Lesopark, Ke Koupališti, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Kfely a Svatopluk.

- Popis výchozího stavu:

Stávající osvětlení v předmětné části je provedeno se svítidly jejichž stáří je odhadováno na 15 až 30 let. Svítidla jsou vybavena vysokotlakými sodíkovými výbojkami a kompaktními zářivkami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. Celkově se jedná o 181 ks stávajících svítidel.

- Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zlepšení parametrů osvětlení dotčených komunikací a splnění požadavků normy ČSN EN 13201. Dále dojde k úspoře elektrické energie 73,852 MWh/rok (82,93 %), úspoře nákladů na její pořízení ve výši 173,5 tis. Kč vč. DPH. Dále dojde k roční úspoře 74,71 tun emisí CO2. Dojde také ke snížení světelného znečištění (žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nebude směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla).

- Udržitelnost a další rozvoj projektu

Doba životnosti tohoto projektu je uvažována na 20 let (dle energetického posudku), během těchto 20 let je potřeba vykonávat na soustavě veřejného osvětlení správu a údržbu. Provádět periodické kontroly světelných míst, opravy světelných míst. Během doby životnosti svítidla, může dojít k poruše svítidla v předřadníku (standardní doba životnosti udávaná výrobcem bývá 7 let), tento komponent lze vyměnit.

Po skončení projektu budou svítidla ponechána na stávajících místech, po skončení projektu lze svítidla přezbrojit účinnějšími typy LED diod (závisí na budoucím vývoji technologie LED).

- Popis organizačního zajištění projektu

Projekt bude realizován dodavatelsky. Způsob výběru zhotovitele bude proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění Zákon o zadávání veřejných zakázek. Dohled nad realizací bude zajistí TDI. Před převzetím realizované stavby bude provedeno měření jasů a osvětlenosti certifikovanou osobou.

- Dopady projektu na životní prostředí

Dojde k roční úspoře 74,71 tun emisí CO2. Dojde také ke snížení světelného znečištění (žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nebude směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla).