TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Učebna IT

k akci : Město bez bariér – ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 01/2021	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 04/2021	                                                        	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby

Město bez bariér – Základní škola, Školní 786,  Horní Slavkov

Učebna IT

b) místo stavby

Horní Slavkov, Školní 786

c) předmět projektové dokumentace

Tato část PD řeší vybudování nové učebny na II. stupni Základní školy školní v Horním Slavkově v rámci akce Město bez bariér. Učebna je umístěna ve 3.NP, tato PD řeší její modernizaci.

d.4) Učebna IT

Pozn.:

Využití této učebny zůstane stávající - učebna IT.

V první řadě dojde k vyklizení této místnosti včetně nábytku. Dojde k odstranění veškerých rozvodů silnoproudu i slaboproudu, které jsou vedeny v plastových lištách po povrchu stěn.

V zájmové místnosti dojde k nejdříve k vyklizení veškerého nábytku a zařízení. Likvidaci tohoto zajistí prováděcí firma v součinnosti s vedením školy. Budou odstraněny veškeré podlahové krytiny, včetně narušených částí stávající podlahy (uvažováno 50%), dojde k odstranění stávající malby, včetně olejového nátěru v. 2,0 m. Budou vybourány stávající vstupní dveře do učebny včetně ocelových zárubní.

Nově se osadí dveře 900/1970 mm, opatřené ve v. 850 mm madlem na obrácené straně závěsů dveří. Nové osazované zárubně budou ocelové, dveře plné laminované. Dojde k vyspravení podlah cementovou hmotou určené k opravě podlah (uvažováno z 50%), poté bude podlaha opatřena samonivelační stěrkou a novou podlahovou krytinou z vinylových dílců, které budou k podkladu lepeny.

Pod stropem se provede SDK kastlík 300/100 mm ve třech řadách, ve kterých se povedou rozvody silno + slaboproudu. U každé lavice (včetně stolu pedagoga) bude proveden prostup stropem Js=40 mm.

Oškrábané stěny a strop budou opatřeny penetračním nátěrem, výztužnou vrstvou (lepidlo + armovací tkanina) a štukovou omítkou. Dále bude proveden 2x interiérový nátěr - malby jsou provedeny do v.2,0 m olejové – odstranit a provést nové.

Vedle je osazeno umyvadlo se stávající bělninovými obklady. To bude zrušeno, obklady sejmuty a provedeny nové1,0x1,8 m, včetně nového umyvadla. Bude osazena nová výtoková a odpadní armatura. Vedle dveří bude dále nově osazen rozvaděč silnoproudu a datových kabelů. Pro vedení kabelů se využije stávající dutina za sloupem, kterou se povedou kabely o patro níže, kde budou svedeny do SDK kastlíku.

Do učebny bude osazeno 13 ks lavic 1500/750 mm pro 25 žáků, jedna lavice pro dva žáky, dále 25 ks židlí.

Dále se osadí jeden PC stůl 900/750 mm pro pedagoga a židle pro pedagoga. Na stěnu, kde je nyní tabule s projektorem (které budou odstraněny) bude osazena interaktivní tabule. Osazena bude na střed stěny. Tato tabule je komunikačně propojena s PC učitele. Pro toto propojení bude na podlahu vedle stolu pedagoga položena podlahová plastová lišta a do stěny zasekána plastová chránička DN 50.

PC stoly pro žáky i pedagoga budou provedeny z laminované dřevotřísky v rozměrech 1500/750 mm pro žáky a 900/750 mm pro pedagoga. Výška stolů bude 700 mm.

Do stolů bude z podlahy přiveden silový kabel a datový kabel. Na stoly budou osazeny zásuvky el. energie a datové zásuvky. Z tohoto důvodu je nutné stoly pevně kotvit do podlahy.

Práce provedené dle odkazu na výkresové části.

Stavební část:

1 - pod stropem 2.NP bude proveden SDK kastlík 300x100 mm ve které povedou rozvody silových a datových kabelů.

2 - vybourat dveře 800/1970 mm včetně zárubní, osadit nové 900/1970, včetně nových zárubní, dveře opatřit madlem ve v.850 mm na obrácené straně závěsů.

3 - odstranit stávající obklady 2,5 m2, odstranit umyvadlo, včetně baterie - vše osadit nové

4 - odstranit stávající lino. Podlahu opatřit nivelační stěrkou, a vinylovou krytinou na lepidlo.

5 - stěny a strop - odstranit malbu, provést penetrační nátěr, výztužnou vrstvu (lepidlo + armovací tkaninu) a štukovou omítku, provést 2x interiérový nátěr - malby jsou provedeny do v.2,0 m olejové – odstranit a provést nové.

Nábytek:

6 - stůl počítačový 1500/750 mm – 13 ks

7 - židle kovová s polstrováním 54/46 cm, v. 72 cm - 25 ks

8 - interaktivní tabule – 1 ks

9 - počítačový stůl 900/750 mm – pedagog – 1ks

10 - kancelářská židle – pedagog – 1ks

Příprava pro rozvody silnoproudu a slaboproudu

11 - chránička DN 50 pro vedení kabeláže interaktivní tabule od PC pedagoga -

zasekáno do stěny svisle 2,0 m - omítnuto

12 - chránička DN 50 pro vedení kabeláže interaktivní tabule od PC pedagoga -

zasekáno do stěny vodorovně 2,5 m  - omítnuto

13 - rozvaděč silnoproudu

14 - rozvaděč datových kabelů

Součástí této PD je i výměna a nové provedení rozvodů silnoproudů i slaboproudu. Toto je řešeno v samostatné části PD – Elektroinstalace.

Nové rozvody budou vedeny pod stropem 2.NP. umístěné v SDK kastlíku, který bude tvořen SDK konstrukcí. Pro průchody kabelů stropem budou vrtány prostupy Js=40 mm.

Příprava pro připojovací rozvody interaktivní tabule od PC – v místě stolu pedagoga bude průraz JS=40 mm stropem, kde bude proveden SDK kastlík až ke stěně. Ve stěně bude osazena chránička DN 50, která bude vyvedena do výšky 1,5 m nad podlahu IT učebny a poté vodorovně přivedena k interaktivní tabuli. Přesně místo připojení tabule určí dodavatel na základě typu interaktivní tabule.

Vinylové podlahy

Vinylové podlahy budou ukládány na samonivelační stěrku, budou v tl. min 5mm, rigidní a vodovzdorné jádro, tř. min. 33 dle EN 685, výběr z 5 dekorů, sokly budou zaoblené s lištou.

V učebně IT bude vyčleněno místo pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.

V Horním Slavkově 01/2021

Vypracoval: David Thol