S P E C I F I K A C E     S V Í T I D E L

Ordinace H.Slavkov

Světelně technický výpočet byl zpracován na svítidla viz Příloha 1

Svítidlo A :

LED 34W, 600x600x60 mm, IP 20, 3000°K, neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, kryt plastový mikroprizmatický.

Svítidlo B :

LED 27W, 600x600x60 mm, IP 20, 3000°K, neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, kryt plastový mikroprizmatický.

Svítidlo C :

LED 17W, 600x300x60 mm, IP 20, 3000°K, neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, kryt plastový mikroprizmatický.

Svítidlo D :

LED 23W, pr. 300 mm, IP 65, 3000°K, neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, kryt plastový opál.

Svítidlo N :

LED 8W, 350x144x65 mm, IP 22, 4000°K, netrvalé, baterie 1 hod., neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, kryt plastový čirý.