Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

e-mail: centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 08/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 44/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek č. 905 v k.ú. Horní Slavkov je rovinné povahy v zastavěném území města.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu. Žádné územní řízení nebylo prováděno.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Nejsou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V závazných stanoviskách nebyly stanoveny žádné podmínky.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro účely této PD nebyly prováděny žádné speciální průzkumy, byla provedena prohlídka za účelem zjištění technického stavu objektu projektantem.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Není.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

Stávající objekt se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území, důlní činností však není přímo dotčena.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy objektu budou prováděny v objektu na st.p.č. 905. Mimo objekt bude na p.p.č. 2533/255 zrušen stávající betonový vstup do 1.PP (šikmá plošina) a schodiště do 1.NP bude rovněž zbouráno, bude nahrazeno novým ocelovým schodištěm.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Nejsou – technická a dopravní infrastruktura zůstává stávající.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v průběhu roku 2023-2024. Žádné investice nevznikají.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

st.p.č. 905 k.ú. Horní Slavkov – 458 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

Vodovodní přípojka (pouze výměna potrubí

p.p.č 2533/255 k.ú. Horní Slavkov – 393 m2 – ostatní plocha

p.p.č.2533/247 k.ú. Horní Slavkov – 1 806 m2 – ostatní plocha

p.p.č.2533/248 k.ú. Horní Slavkov – 1 977 m2  - ostatní plocha

Veškeré dotčené parcely jsou v majetku - Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Změna dokončené stavby – stavební úpravy objektu.

1.PP – V 1.PP je umístěna posilovna, která bude zrušena a budou zde pouze sklepní prostory, pro potřeby bytových jednotek – sklepy kola, kočárky, atd.

1.NP – Je využíváno jako podlaží s provozovnou, kde dochází k opravám elektrosoučástek. Tato provozovna má svůj vlastní vstup z jižní štítové stěny objektu. Dále jsou zde provozovny (kadeřnictví, drogerie atd.), které jsou v současnosti bez využití. Tyto provozovny mají rovněž samostatný vstup ze severní štítové stěny objektu. Nově zde budou provedeny dvě bytové jednotky.

Provozovna opravy elektrosoučástek bude zachována a místo ostatních provozoven budou

do 1.NP situovány dvě nové bytové jednotky.

2.NP – je v současnosti bez využití, v minulosti zde byly kanceláře a třídy školy. Nově zde budou vybudovány čtyři bytové jednotky.

3.NP – v současnosti je zde umístěno celkem 11 bytových jednotek, ty budou ponechány.

b) účel užívání stavby

Objekt bude využíván jako bytový dům s provozovnou v 1.NP.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V závazných stanoviskách nebyly stanoveny žádné podmínky.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha a obestavěný prostor zůstane beze změn. V objektu je stávajících 11 bytových jednotek ve 3.NP. Nově budou ve 2.NP vybudovány 4 bytové jednotky a v 1.NP 2 bytové jednotky.

Členění objektu dle výkresů nového stavu:

1.PP – chodba se schodištěm, výtahová šachta, prostory posilovny a sklad.

1.NP – chodba se schodištěm, jedna provozovna, dvě bytové jednotky.

2.NP -  chodba se schodištěm, chodba, úklidová komora a čtyři bytové jednotky

3.NP -  stávajících jedenáct bytových jednotek.

4.NP – půda bez využití.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Výpočet potřeby vody

Výpočtový průtok dle výtokových armatur

Qd = e Σ (QAi2 x ni)

Qd = 1,97 ls-1

d = 35,7 (Qd / vd) = 35,7 mm

d = 35,4 mm => DN 40 mm

Výpočet spotřeby vody dle vyhlášky 120/2011 příloha 12

Předpokládaná spotřeba vody:

Byty - předpokládaná spotřeba vody při obsazenosti bytů osobami – 99l/os/den:

3.NP – 9 bytů á 2 osoby = 18 osob

2.NP – 2 byty á 2 osoby = 4 osoby

- 2 byty á 4 osoby = 8 osob

1.NP – 2byty á 2 osoby = 4 osoby

Provozovna 1.NP  - předpokládaná spotřeba vody osobami – 18 m3/rok = 50l/os/den:

3 osoby á 50 l/os/den

Posilovna  - předpokládaná spotřeba vody osobami – 20 m3/rok = 55l/os/den  :

10 osob á 55 l/os/den

Výpočet

- denní : Vd = (34 x 99) + (3 x 50) + (10 x 55)  = 4 066 l = 4,1 m3

- měsíční : Vm = 4,1 x 30 = 123 m3

- roční : Vr = 4,1 x 365 = 1 496,5 m3

Posouzení svodného kanalizačního potrubí

Na základě počtu zařizovacích předmětů byl průtok splaškové kanalizace stanoven:

Výpočet množství dešťových vod

Posouzení svodného kanalizačního potrubí

Spotřeby pro vytápění a ohřev TV:

Objekt je napojen na systém dálkového tepla, kde se spotřeba tepla na vytápění nemění, dojde k navýšení odběru TV o 6 bytových jednotek.

Spotřeby pro elektrickou energii:

Dojde k navýšení potřeby el. energie o 6 bytových jednotek tzn. 16 osob.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dle stávajícího stavu, který není měněn – odvod vody do městské kanalizace.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad. Stání sběrných nádob na směsný a tříděný komunální odpad je dle stávajícího stavu v ulici Poštovní.

Odpadové hospodářství pro řešený objekt je neměněno a stávající velikost nádob je postačující.

Třída energetické náročnosti budov

Třída energetické náročnosti není pro navržené stavební úpravy řešen, neboť se nemění obálka objektu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby se nevyskytují.

Předpokládané zahájení stavby:	              10/2023

Předpokládané dokončení stavby:                   do 2 let po zahájení stavby

Staveniště:                                                        Pouze v rámci upravované části stavby.

j) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Pozemek, na kterém stojí stávající budova, je samostatná parcela v ulici Poštovní. Okolní zástavba je tvořena samostatně stojícími bytovými a školními či obchodními objekty. Navržené stavební úpravy nezasahují do vnější architektury.

b) architektonické řešení

Architektonické řešení spočívá ve stavebních úpravách stávajících prostor uvnitř objektu.

Dojde k úpravě vstupu do 1.PP a 1.NP na severní štítové stěně. Bude zrušen vstup do 1.PP a stávající betonové schodiště nahrazeno novým ocelovým.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající – bytový dům.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt není proveden jako bezbariérový. Dojde pouze ke stavebním úpravám části 1.NP a 2.NP, kde budou nově vytvořeny byty pro potřeby stavebníka, který umožnuje bezbariérové bydlení v jiných objektech.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost je obecně zajištěna v návrhu splněním obecných technických požadavků na výstavbu, zejména dle vyhl.č. 501/2006 Sb.

Technická zařízení a instalace v objektu musí být provedena dle platných předpisů a podrobena příslušným výchozím revizím.

Dodavatel je povinen investorovi při předání stavby předat potřebnou dokumentaci a pokyny a návody k používání.

Pracovníci, kteří provádějí údržbu nebo revizi komína či technických zařízení, musí být příslušně školeni a vybaveni prostředky individuálního zajištění proti pádu.

Příslušné předpisy, které je třeba při instalaci a provozování technických zařízení dodržet, jsou uvedeny v podrobných zprávách v jednotlivých oddílech dokumentace.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, Zejména je nutno dodržet následující:

-	Staveniště bude oploceno, vstupy na staveniště budou uzamykatelné a označené bezpečnostními tabulkami - NE

-	na všech přístupových komunikacích, pracovištích a skládkách bude po dobu výstavby udržován pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení,

-	stavební práce budou prováděny na základě technologických postupů, se kterými budou pracovníci seznámeni a které budou k dispozici na stavbě,

-	pohyb pracovníků na staveništi i pracovišti bude řešen tak, aby byly dodrženy potřebné výšky a šířky průchozích profilů,

- 	lešení použitá při práci ve výškách musí být provedena v souladu s přísl. ČSN, zkontrolována a jejich bezpečný stav potvrzen zápisem ve stavebním deníku - NE

- 	za montáž, demontáž a přemístění lešení odpovídá odborná firma, která tyto činnosti zajišťuje pracovníky s odpovídající kvalifikací - NE

-	svářečské práce a práce s živicemi budou prováděny v souladu s ČSN 05 0601 a vyhl.MV č.87/2000 Sb., - NE

-	elektrická zařízení zřízená a používána pro stavební účely musí odpovídat a být provozována v souladu s požadavky § 194 - § 199 vyhl.48/82 Sb.,

-	povinnosti všech pracovníků na stavbě je používat ochranné pracovní prostředky,

-	postup stavebních prací a veškeré události na stavbě budou průběžně zaznamenávány do stavebního deníku.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

1.PP -  zde je umístěna posilovna, která bude zrušena a budou zde pouze sklepní prostory, pro potřeby bytových jednotek – sklepy kola, kočárky, atd.

1.NP – Je využíváno jako podlaží s provozovnou, kde dochází k opravám elektrosoučástek. Tato provozovna má svůj vlastní vstup z jižní štítové stěny objektu. Dále jsou zde provozovny (kadeřnictví, drogerie atd.), které jsou v současnosti bez využití. Tyto provozovny mají rovněž samostatný vstup ze severní štítové stěny objektu. Provozovna opravy elektrosoučástek bude zachována a místo ostatních provozoven bude do 1.NP situovány dvě bytové jednotky.

2.NP – je v současnosti bez využití, v minulosti zde byli kanceláře. Nově zde budou vybudovány čtyři bytové jednotky.

3.NP – v současnosti je zde umístěno celkem 11 bytových jednotek, ty budou ponechány.

b) konstrukční a materiálové řešení

Uvedeno v technické zprávě v části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Během bourání otvorů bude vždy nejdříve provedeno zajištění budoucích otvorů ocelovými konstrukcemi. Veškeré bourání bude prováděno ručně tak, aby nedocházelo k narušení statiky objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)technické řešení

Základní parametry výtahu

Typ výtahu - Osobní výtah.

Zdvih - 8700 mm

Nosnost - 630 kg

Počet stanic - 5

Rychlost - 1 m/s

Počet nástupišť – 5

Šachta výtahu

Provedení šachty - zděná

Celková výška šachty – 13 480 mm

Šíře šachty - 1700 mm

Hlava šachty - 3380 mm

Hloubka šachty - 1400 mm

Prohlubeň - 1100 mm

Konstrukce šachty  - Nosné zdivo uzpůsobené ke kotvení výtahu.

Prosklení stěn - Ne.

Povrchová úprava - Omítka.

Strojovna výtahu

Umístění strojovny - V šachtě

Minimální šíře - 1700 mm

Minimální hloubka - 1800 mm

Pohon výtahu

Druh pohonu - Trakční.

Motorový obvod - 400 V, 50 Hz

Příkon - 6 kW

Převod - Přímé zavěšení kabiny - 1:1.

Výtahový stroj - Plynulá regulace rozjezdu a dojezdu.

Průchozí kabina

Budka kabiny - Stěny z ocelových panelů s výztuhou.

Světlé rozměry kabiny - Šířka/hloubka: 1100/1400 mm.

Provedení stěn - Interiérové panely s tvrzenou laminátovou fólií. Barva dle výběru.

Prosklení stěn - Kabina bez prosklení.

Podlaha - Protiskluzová podlahová krytina Altro s čedičovými úlomky. Barva dle výběru.

Podhled - Mléčné plexi v rámu z lakovaného plechu.

Osvětlení - Diodová svítidla - 230V

Sklopná sedačka - Ano.

Zrcadlo - Zrcadlo (5 mm) bez rámu s broušenou hranou. Plocha: 1 m2.

Madlo - Madlo z kulaté nerezové trubky. Držáky plastové. Celková délka: 1 m.

Okopové plechy a lišty - Nerezové provedení. Plechy 150 mm vysoké, po obvodu kabiny.

Kabinové dveře

Kabinové dveře - Automatické kabinové dveře.

Světlý rozměr - Šířka/výška vstupu: 900/2000 mm.

Bližší popis - Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.

Provedení - Křídla dveří potažená nerezovým plechem (leštěný nebo broušený).

Světelná clona - Zavírání kabinových dveří je hlídáno jednopaprskovou světelnou clonou.

Otvírání bez proudu - V případě výpadku proudu dveře otevřou na vlastní zdroj.

Šachetní dveře

Šachetní dveře - Šachetní dveře automaticky otevírané pohonem dveří kabinových.

Světlý rozměr - Šířka/výška vstupu: 900/2000 mm.

Bližší popis - Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.

Provedení - Křídla dveří potažená nerezovým plechem (leštěný nebo broušený).

Součásti řízení

Výtahový rozvaděč - Mikroprocesorem řízený programovatelný rozvaděč.

Bližší popis - Paměť vzniklých závad, paměť voleb ze stanic a kabiny.

Nouzové prvky - Nouzové osvětlení a komunikace po dobu jedné hodiny.

Nouzová komunikace - Nouzová komunikace sítí GSM přímo se servisním pracovníkem.

Nouzové vyproštění - Automatický sjezd do nejbližší stanice (na vlastní zdroje).

Plynulý rozjezd - Frekvenční regulace výtahového stroje bez zpětné vazby.

Revizní jízda - Ovladač revizní jízdy pro usnadnění revizí a údržby na střeše kabiny.

Snímání polohy - Magnetické čtení polohy klece v šachtě.

Gong - Příjezd kabiny do stanice je oznámen třítónovým gongem.

Typ řízení - Jednosměrný sběr. Výtah sbírá cestující po stanicích ve směru dolů

Kabinový ovladač

Kabinový ovladač - Štítek s ovládacími prvky umístěný na jedné stěně kabiny.

Provedení ovladače - Nerezové provedení (leštěný nebo broušený).

Ovládání a signalizace - 4 tlačítka stanic, tlačítko "dveře otevři", klíč přednosti klece, displej.

Nouzové prvky - Nouzové osvětlení kabiny, mluvítko a mikrofon komunikačního zařízení.

Ovladače ve stanicích

Provedení ovladačů - Nerezové provedení (leštěný nebo broušený).

Ovládání - Jedno tlačítko a směrové šipky - informace o směru jízdy kabiny.

Signalizace polohy - Displej polohy kabiny v základní stanici

Vysvětlivky k popisu

Hlava šachty - Svislá vzdálenost od podlahy nejvyššího patra do stropu šachty. Její velikost je daná rozměry výtahové technologie a požadavky ČSN EN 81-1,2..

Prohlubeň - Svislá vzdálenost od podlahy nejnižšího patra k podlaze šachty. Její velikost je daná rozměry výtahové technologie a požadavky ČSN EN 81-1,2.

Procesorový rozvaděč - Řídící deska rozvaděče je podobná jednoduššímu počítači. Základní programovou verzi lze při vylepšení výrobcem vyměnit. Program přizpůsobuje montér při montáži výtahu dle požadavků zákazníka.

Nouzová signalizace - Zařízení definované ČSN EN 81-1,2, čl. 14.2.3. Slouží cestujícímu pro přivolání pomoci při poruše výtahu. Je vybaveno vlastním zdrojem a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi kabinou a pracovníkem servisní služby.

Frekvenční regulace - Změnou frekvence pro motor výtahového stroje jsou regulovány jeho otáčky při rozjezdu a dojezdu do stanice. Tím je dosaženo maximálního komfortu jízdy. Přesnost zastavení ve stanici je do 2 mm nezávisle na zatížení kabiny.

Jednosměrný sběr - Jedoucí kabina sbírá cestující (až do maximální nosnosti) ve stanicích, kterými projíždí (v jednom směru). Systém snižuje spotřebu energie, opotřebení mechanických částí a urychluje provoz.

Nouzové vyproštění - Při výpadku proudu výtah dokáže na vlastní zdroje dojet do nejbližší stanice. Zde automaticky otevře dveře.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Do objektu bude osazen jeden nový osobní výtah vedoucí z úrovně terénu do 3.NP.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řešeno v samostatné části D 1.3. Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou.

Rozdělení objektu do požárních úseků :

Stavební objekt je dělený na požární úseky dle podmínek ČSN 73 0802, čl. 5.3.1 a ČSN 73 0833, čl. 3.6.

P1.1        - prostory 1.PP – stávající nebytový prostor není předmětem posouzení

(mimo zhodnocení počtu únikových cest).

N1.1        - stávající nebytový prostor – servis elektrotechniky není předmětem posouzení

N1.2, N1.3  - každá obytná buňka v  1.NP tvoří samostatný požární úsek

N1.4        - chodba u nových obytných buněk v 1.NP, sam. požární úsek pn = 5,0 kg.m-2

N2.1 - N2.4 - každá obytná buňka ve 2.NP tvoří samostatný požární úsek

N2.5        - úklidová komora

N2.6        - chodba u nových obytných buněk ve 2.NP,  sam. požární úsek pn = 5,0 kg.m-2

N3.1 - N3.9 – stávající obytné buňky nejsou předmětem posouzení

N3.10, N3.11 – každá upravovaná bytová jednotka ve 3.NP tvoří sam. požární úsek

N1N3.12/12   - osobní výtah

N3.13        - stávající chodba u obytných buněk ve 3.NP není předmětem posouzení

P1N4.1/5     – vnitřní schodiště propojující 1.PP se 4.NP sam. požární úsek ČCHÚC, dle ČSN

73 0834, čl. 5.6.1b3

půda         - prostory půdy jsou prázdné bez využití

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Požadovaná požární odolnost pro konstrukce objektu dle ČSN 73 0802, tab.12  a ČSN 73 0804, tab.10 :

III. SPB

NP               poslední NP                     1.PP

obvodové stěny       ........      REW45                 REW30                REW60DP1

požární stěny a stropy     ..     REI45                    REI30                  REI60DP1

požární uzávěry otvorů    ...              EWC230DP3                          EIC230DP3

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

R45                        R30                     R60DP1

požární stěny a strop šachty osobního výtahu  … REI30DP1

požární uzávěr šachty osobního výtahu                 EW30DP1

Požární stropy

- stávající stropní konstrukce ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm, kladeny

do železobetonových stropních překladů s omítkou podhledu

- požární odolnost REI90DP1

- strop šachty osobního výtahu – ŽB plechodeska na ocelových profilech s podhledem z desek

SDK

- požární odolnost sestavy stropu REI30DP1

Požární uzávěry otvorů

- dveře oddělující chodby od bytů budou typu EW30DP3

- dveře oddělující úklidovou komoru od chodby budou typu EWC230DP3

- dveře oddělující vnitřní schodiště od 1.PP a půdy budou typu EIC230DP3

- dveře oddělující vnitřní schodiště od chodby 2. a 3.NP budou typu EWC230DP3

- dveře oddělující šachto osobního výtahu od chodeb budou typu EW30DP1

Požární dveře budou vybaveny samozavíračem. Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501.

Dveře na únikových cestách nemají navržené speciální bezpečnostní zámky, nesmí mít prahy.

Všechny dveře se otevírají ručně.

2x dveře na volné prostranství budou zevnitř doplněné panikovou klikou – dveřní uzávěr podle ČSN EN 179 (ČSN 73 0833, čl. 5.3.9).

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

viz. obvodové a vnitřní nosné stěny viz. požární stropy

- systémové překlady (v NP) dle druhu použitého konstrukčního zdiva

- požární odolnost garantovaná výrobcem R90DP1

- ocelové průvlaky, překlady s oplentováním pomocí rabicového pletiva a s obetonováním

betonem min. tl. 25 mm  (v NP)

- požární odolnost R60DP1

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb.,  §13 a přílohy 4.

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  příloha č.4

- společné prostory – chodba 1.NP    ... 1 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

- společné prostory – chodba 2. a 3.NP ... vždy 2 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

- hlavní domovní rozvaděč el. energie .. 1 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

Pro obytné buňky se HP nepožadují dle ČSN 73 0833, čl. 5.4.

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek   stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Potřeba požární vody :

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 je nutné v objektu bytového domu, ve společném vnitřním schodišti bytového domu (2. a 3.NP) a společné chodbě v 1.NP instalovat hadicové  systémy s tvarově stálou hadicí DN19 s délkou hadice  20 m …

obytná část (viz. výše) >  20 osob

Hadicové systémy budou umístěné dle požadavků čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku v objektu bude od hadicového systému 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení)

U vnitřních hadicových systémů bude zajištěn přetlak 0,2 MPa.

Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících  pozdějších předpisů o montáži, provozuschopnosti a funkčnosti dle vyhl. 246/01 Sb. Hydranty budou zavodněné.

Normový požadavek vnější požární vody dle ČSN 73 0873 tab. 1 a tab. 2 - hydrant na  potrubí DN100 ve vzdálenosti do 150 m od objektu je zajištěn   vnějším  hydrantem  obce na potrubí DN100 ve vzdálenosti cca 120 m od objektu.

Další požadavky :

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN  EN ISO 7010 alespoň v tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Dále je navrženo :

-  označit Hlavní uzávěr vody

-  označit Hlavní vypínač el. energie

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb.,

- Systém značení únikových cest apod. považuji za nutné řešit až v návaznosti na skutečné provedení před kolaudací.

- Dále budou požárními značkami označeny : (pokud nebudou přímo viditelné) – hasicí přístroje a vnitřní hadicové systémy

Další mohou být určeny na stavbě.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Pro stavební úpravy v interiéru stávajícího objektu není úspora energií a tepelná ochrana řešena. Na tuto PD bude navazovat další, která bude řešit zateplení obálky budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) Splašková kanalizace

Objekt je připojen na stávající kanalizační řad gravitační kanalizace v ulici.

b) Dešťová kanalizace

Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajícího stavu likvidace dešťových vod a nemění poměry pro jejich likvidaci.

c) Zásobování vodou - vodovodní přípojka a vnitřní vodovod

Objekt je připojen na stávající uliční řad studené vody v ulici vodovodní přípojkou z pozinkového potrubí. Tato přípojka bude vyměněna za novou z potrubí PE 100 d50 – DN 40.

TV je přivedena ve dvoutrubkovém rozvodu z místní výměníkové stanice – zůstane stávající.

Po objektu je voda rozváděna domovním vodovodem s cirkulací TUV.

d) Vytápění

Systém vytápění objektu se nemění – dvoutrubková soustava s nuceným oběhem s otopnými tělesy umístěnými pod okny.

e) Elektrická energie

Objekt je napojen na stávající NN vedení a na stávající přípojku – zůstane stávající.

Pro navržené stavební úpravy bude zajištěn požadovaný příkon elektřiny ze stávajícího objektového rozvodu a ze stávající objektové rozvodnice s měřením.

f) Uzemnění a hromosvod

Uzemňovací soustava je stávající a nebude stavebními úpravami měněna.

g) Energetická náročnost nástavby:

Pro stavební úpravy není řešeno.

h) Vzduchotechnika

V objektu se nenachází VZT zařízení, nové koupelny budou odvětrány podtlakovým větráním na fasádu.

i) Zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost

Vibrace

NE

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru za zdrojů hluku ze staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby.

Vzdálenost nejbližší obytné zástavby od budoucího staveniště je v nejméně příznivém umístění strojů cca 25 m. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 18 hodin. Povolená hodnota 65 dB (A) nebude při stavební činnosti v obytné zástavbě překročena.

Nárůst intenzity nákladní dopravy vzhledem k očekávané dopravní intenzitě je zanedbatelný a vzhledem k nízké dopravní zátěži nepovede k překračování hygienických limitů pro období výstavby.

Období provozu

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární zdroje hluku a obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru rozdělit na liniové, bodové a plošné.

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem bytů. Provozem navrženého záměru nevznikne větší zatížení stávajících komunikací, než je současný stav.

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit podtlakové větrání. Hlučnost těchto bodových zdrojů však bude dosti nevýrazný, předpokládaná hlučnost LAeq, bude do 35 dB. Vzhledem k orientaci navržené budovy k nejbližší obytné zástavbě a dále skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha bližšími zdroji hluku z dopravy, je vliv těchto nevýrazných bodových zdrojů nově navrženého bytového komplexu nevýznamný a s velkou rezervou pod příslušnými hodnotami hygienických limitů.

Plošné zdroje hluku

Charakter provozu uvnitř objektu je běžné bydlení. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 50 dB. Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti Rw prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budovy, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 50 dB(A), bude hladina hluku z činností uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Prašnost

Stávající objekt bude sloužit pro bydlení. Tyto funkce nepředstavují žádné zdroje nadměrné prašnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stávající.

d) ochrana před hlukem

Stávající.

e) protipovodňová opatření

Stávající.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Vodovod

Objekt je připojen na stávající uliční řad studené vody v ulici vodovodní přípojkou z pozinkového potrubí. Tato přípojka bude vyměněna za novou z potrubí PE 100 d50 – DN 40.

Kanalizace – splašková a dešťová

a) Splašková kanalizace

Objekt je připojen na stávající uliční řad v ulici.

b) Dešťová kanalizace

Stavební úpravy nemění stávající stav odvodu dešťových vod a ani nezvyšují odvodňovanou plochu.

Plynovod

Objekt je připojen stávající plynovodní přípojkou z ulice. Plyn není v objektu užíván.

Elektro

Stávající přípojka NN z veřejné sítě.

Vzduchotechnika

Není – odvětrání koupelen je podtlakovým odtahem na fasádu objektu.

Telefon

Do objektu je připojena přípojka CETIN

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Přímo před objektem se nachází stávající parkoviště, které je vybudováno pro potřeby tohoto objektu. Parkoviště je dostatečně dimenzováno i při navýšení počtu bytů. Parkoviště je vybaveno jedním parkovacím stáním pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající. Objekt se nachází v centru města podél komunikace Poštovní.

c) doprava v klidu

Stávající. Přímo před objektem se nachází stávající parkoviště, které je vybudováno pro potřeby tohoto objektu. Parkoviště je dostatečně dimenzováno i při navýšení počtu bytů.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Dojde k úpravě vstupu do 1.PP v severní štítové stěně společně se schodištěm do 1.NP. Stávající betonová rampa do 1.NP bude společně s betonovým schodištěm vedoucím do 1.NP vybourána – stěny budou opatřeny hydroizolačním systémem a jáma bude zasypána. Nově bude provedeno ocelové schodiště do 1.NP. Okolní terén se uvede po úpravách do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Travní výsadba.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a vyhláška č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část stavba nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky z hlediska civilní obrany kladeny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k tomu‚ že stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, není nutné napojení na staveništní přípojky inženýrských sítí - budou využity stávající rozvody vody a elektroinstalace v objektu. Konkrétní podmínky napojení musí být projednány s investorem akce.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno, odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Horním Slavkově, na st.p.č.905 o zastavěné ploše 458 m2. Stávající objekt bude využíván jako bytový dům v ulici Poštovní. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu a kancelář vyčlení vedení výboru SVJ.

WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nejsou.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba se netýká zemních prací.

j)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚ pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště

zabráněno. Během stavebních prací není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že stavební práce probíhají v centru města a není možné akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby a zařízení staveniště.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce objektu budou prováděny v průběhu roku 2023-2025. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen na stavební úřad městského úřadu Horní Slavkov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající, stavebními pracemi nebude ovlivněno.

V Horním Slavkově 08/2023

Vypracoval: David Thol