Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

e-mail: centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D 1 1 - Architektonické a stavební řešení

Dokumentace provedení stavby

k akci : Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 08/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 44/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby

Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

b) místo stavby

Horní Slavkov, Poštovní 648

k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 905

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu – nově vybudování bytových jednotek. Jedná se o záměr, kde částečně v 1.NP a celém rozsahu 2.NP, budou vybudované bytové jednotky.  Ve 3.NP jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. Ne severní štítové stěně dojde k odstranění stávající venkovního betonového schodiště do 1.NP, včetně betonové rampy vedoucí pod schodištěm do 1.PP.  Zde bude jáma zasypána a provedeno nové ocelové schodiště pro přístup do 1.NP.

2. Popis stávajícího stavu objektu

Stávající objekt je třípodlažní, částečně podsklepený, s nevyužitou půdou. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 39,3 x 11,1 m. Zastavěná plocha objektu činní 436 m2. Maximální výška objektu je 13,43 m od úrovně podlahy 1.NP. Podlaha 1.NP je 1,3 – 1,5 m nad úrovní terénu.

Objekt je v současné době z části nevyužit (2.NP). V 1.NP jsou provozovny – prodejna drogerie, kadeřnictví, prodejna textilu, dále opravna elektronických součástek. Ve 3.NP je umístěno celkem 11 bytových jednotek. V 1.PP je stávající posilovna.

Jedná se o zděný dům občanské vybavenosti. Suterénní zdivo je betonové tl. 600 mm. Obvodové zdivo 1.NP  je provedeno z cihel plných tl. 450 mm, zdivo 2-3.NP je tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je provedena ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do železobetonových stropních překladů I. Stropní konstrukce suterénu je provedena ze železobetonových panelů tl. 75 mm. Železobetonové panely jsou podporovány železobetonovými průvlaky výšky 250 mm.   Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z plechových šablon. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou.

Ve štítech má objekt provedeny dvě přístavby schodišť. Tyto schodiště zajišťují přístup do 1.NP.  Vstup do 2.+3.NP objektu je umístěn ve schodišťovém prostoru z východního průčelí. Ve schodišťovém prostoru je v obvodovém plášti integrována prosklená stěna.

3. Bourací a zajišťovací práce

Objekt má celkem dvě přístavby schodišť s podestami. Obě jsou na štítech. Betonové schodiště v jižní štítové stěně bude zachováno a druhé ze severní štítové stěny bude vybouráno. Jedná se o betonové schodiště zajišťující přístup do 1.NP. Součástí bouraného schodiště je i betonová šikmá rampa vedoucí do 1.PP, která bude rovněž vybourána. Bude provedeno nové ocelové schodiště. Vstup do 1.PP bude zasypán.

Půda

Zůstane beze změn. Dojde zde k vybourání podlahy včetně stropu 3.NP v místech nového výtahu.

3.NP

Dojde zde k úpravám dvou bytových jednotek (dle výkresové části byty č. 8 a 9). Nejprve dojde k vybourání stěny mezi těmito byty v obytných kuchyních. Stěna bude posunuta. K nové stěně budou posunuty i kuchyňské linky, které budou použity stávající. Tato úprava je prováděna kvůli nově budované výtahové šachty. Dojde zde k vybourání části podlahy se stropem 2.NP v místech kde povede nová výtahová šachta. V místnostech č. 325,327 a 329 dojde k odstranění podlahových krytin, které budou po stavebních úpravách provedeny nové.

Vedle schodiště dojde k vybourání části podlahy, pro novou výtahovou šachtu (bourání bude prováděno po vyzdění šachty a podchycení stávající stropní konstrukce).

Nové otvory budou staticky zajištěny ocelovými překlady.

2.NP

Dojde k vybourání několika nenosných příček, veškerých podlahových krytin, maleb, dojde k odstranění narušených částí omítek. V hygienickém zařízení dojde k vybourání podlah až na nosnou konstrukci stropu (100 mm sádrových podlah, na hygienickém zařízení 50 mm betonové podlahy). Na chodbách s podlahou z litého teraca budou podlahy ponechány.

Dále zde dojde k vybourání několika nových otvorů. Některé jsou původní otvory se stávajícími překlady, které byly v minulosti zazděny a některé jsou nové, které budou nejprve podchyceny novými ocelovými překlady. Vedle schodiště dojde k vybourání části podlahy, pro novou výtahovou šachtu (bourání bude prováděno po vyzdění šachty a podchycení stávající stropní konstrukce).  Budou vybourány veškeré vnitřní dveře včetně zárubní.

Na východním průčelí budou okenní otvory v místnosti č. 211,212,213/217 a 210 (dle výkresu bouracích prací) zvětšeny tak, že dojde k ubourání podparapetního zdiva na

výšku parapetu 800 mm.

1.NP

Provozovna opravy elektronických součástek zůstane beze změn (není předmětem této PD).

Pouze v místnosti provozovny vedle schodiště bude vybourána část podlahy pro novou výtahovou šachtu.

V zájmové části 1.NP dojde k vybourání několika nenosných příček, veškerých podlahových krytin, maleb, dojde k odstranění narušených částí omítek. V dojde k vybourání podlah až na nosnou konstrukci stropu (1000 mm sádrových podlah, na hygienickém zařízení 50 mm betonové podlahy). Na chodbách s podlahou z litého teraca budou podlahy ponechány.

Dále zde dojde k vybourání několika nových otvorů. Některé jsou původní otvory se stávajícími překlady, které byly v minulosti zazděny a některé jsou nové, které budou nejprve podchyceny novými ocelovými překlady. Budou vybourány veškeré vnitřní dveře včetně zárubní.

1.PP

V 1.PP je umístěna posilovna, která bude zrušena. Celý prostor tak bude využíván jako sklepní prostory pro potřeby bytů – sklepy, kola, kočárky atd.

V 1.PP dojde k vybourání  pancéřových dveří v severní štítové stěně. Dále dojde k vyřezání dvou kusů pancéřových dveří na chodbě 1.PP v hlavním schodišti. Dále budou vybourány některé nenosné příčky v prostoru nového výtahu. Budou zazděny některé dveře. Dojde k posunu jedné stěny na chodbě.

Pro potřeby výtahu bude v prostoru výtahové šachty vybourána podlaha 1.PP a dojde k vyhloubení jámy hloubky 1630 mm od úrovně podlahy 1.PP.

Dojde v části 1.NP a celém rozsahu 2.NP k odstranění připojovacích rozvodů ZTI, ÚT a elektroinstalace. Budou měněny i veškeré stoupací potrubí vody kanalizace a ÚT, ovšem pouze ke stropu 2.NP, kde budou navázány na již nové rozvody ve 3.NP. Tyto práce je nutné provádět postupně s ohledem na provozované byty ve 3.NP.

Dojde k demontáži zábradlí na vnitřním schodišti 1-3.NP.

Bourací práce - shrnutí

-vybourat některé nenosné příčky

-vybourat nové otvory pro dveře, prostupy a otvory

-vybourat veškeré dveře včetně zárubní

-otlouct narušené vnitřní omítky

-seškrábat veškeré malby

-otlouct stávající obklady

-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu

-vybourat podkladní vrstvy podlah

- vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace 1.PP – 2.NP

-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně připojovacího potrubí 1.PP – 2.NP

-vybourat otvory do stropů a podlah pro nový výtah z 1.NP do 3.NP

- odstranění venkovního schodiště a rampy

4. Nový stav

Vstupy do objektu

Vstupu do objektu jsou tři. Boční z jižní štítové stěny je betonové schodiště, které zůstane stávající. Hlavní vstup do 2.+ 3.NP z východního průčelí zůstane rovněž stávající a ze severní štítové stěny bude provedeno nové z ocelových žárově zinkovaných jeklů se zábradlím v. 1,1 . Schodnice i podesta bude provedena z pororoštů. Vstup do 1.PP ze severní štítové stěny bude zrušen, jáma zasypána.

Vstup do 1.PP a 1.NP ze severní štítivé stěny

V první řadě dojde k vybourání celého betonového schodiště včetně šikmé betonové rampy vedoucí do 1.PP. Po odstranění bude vyhloubena montážní jáma po celé délce severní štítové stěny v šířce 2,0 m. Jáma bude hloubena až k úrovni podlahy 1.PP. Na podzemní části štítové stěny dojde k odstranění cihelné přizdívky a svislé izolace. Spáry zdiva budou očištěny.

Zdivo bude až do úrovně okolního terénu opatřeno hydroizolační maltou, dále hydroizolační stěrkou a nopovou fólií. Poté bude prováděn zhutněný zásyp zeminou, hutněný po 500 mm.

Nosná konstrukce schodiště do 1.NP z úrovně přilehlého terénu bude provedena z ocelových žárově zinkovaných profilů, podesta a schodnice s pororoštů.  Zábradlí v 1,1 m s podélnou výplní bude provedeno z trubek prům. 40 mm. Schodiště bude uloženo do základových patek 0,5x0,5 hl. 0,8 m.

Podél štítové stěny a pod celým schodištěm bude provedena štěrková plocha tl. 100 mm ze štěrku fce 8-16 mm. Štěrk vysypat na geotextílii 300g/m2, štěrk lemovat zahradním obrubníkem 1000/250/40 mm uloženým do betonového lože.

Před novým schodištěm bude provedena nová plocha z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm

napojeno na stávající komunikaci za objektem.

Vnitřní úpravy

Výtahová šachta bude vyzděna z dutinových cihelných tvárnic tl. 300 mm a to v celém rozsahu 1.PP – 3.NP. Nové stěny budou v úrovni stropů ztužovány ŽB věncem z betonu

C 20/36 XA1 XC3 XF1 s ocelovou výztuží 10 505, krytí výztuže 40 mm. Bourání stropů v místě výtahové šachty bude prováděno vždy až po obezdění šachty. Všechny stropy (v místě výtahové šachty budou bourány vod obvodové stěny až ke středové stěně v šířce šachty. Po vyzdění zdiva šachty a provedení ŽB věnce bude provedena nová část stropu od výtahové šachty ke středové stěně.

Skladba nových stropů před výtahovou šachtou:

- podlahová krytina

- samonivelační hmota 5 mm

- keramzitbeton 100 mm

- kročejová izolace 120 mm

- plechobetonová deska 120 mm

(VSŽ plech v.50 mm + beton)

- SDK podhled

Šachta bude založena na nových základových pasech z betonu C 25/30 XA2 XC2 XF3

Ocel: 10 505, krytí výztuže 40 mm. Šachta bude mít prohlubeň 1400 mm pod úroveň podlahy 1.PP. Tato prohlubeň bude vyzděna ze ztraceného bednění. Povrch podlahy a vnitřních stran stěn prohlubně bude opatřen hydroizolační stěrkou. Základ pod obvodovou stěnou a stěnou schodiště bude podbetonován. Zastřešení šachty bude tvořeno stropem 3.NP. Do šachty bude vloženo montážní Ič.140 a to 100 mm pod úroveň stropu šachty.

Dojde k vylití nových podlah tl. 100 mm z keramzitbetonu (místo litých sádrových podlah) se samonivelační stěrkou tl. 5 mm. Podlahy z litého teraca budou ponechány, budou opatřeny pouze samonivelační stěrkou. Podlahy z keramických dlažeb a betonovou podlahou, budou odstraněny v tl. 50 mm a nově vybetonovány tl. 50 mm keramzitbetonem.

Podlahy a stěny do v. 2,0 m budou v hygienických zařízeních opatřeny hydroizolační stěrkou.

Nové příčky budou vyzdívány z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm.

Veškeré vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny výztužnou vrstvou v podobě stěrky lepidla s výztužnou armovací tkaninou. Povrchy budou dále pak vyštukovány a vymalovány. Stěny v mokrých provozech (hygienické zařízení atd.) budou opatřeny do v. 2,0 m bělninovým obkladem. Podlahy budou tvořeny vinylovou krytinou a keramickou dlažbou.

Maximální výškové rozdíly podlah budou do 20 mm.

Specifikace dlažeb a obkladů

Veškeré nové keramické dlažby budou ukládány do lepidla, v mokrých prostorech bude použita hydroizolační stěrka.

Dlažba

Slinutá dlaždice s jmenovitým rozměrem 300x600 mm ( s deklarovaným rozměrem 298x298x9 mm), s povrchem SR3 reliéf – norma EN 14 411:2016, annex G Bla

Výběr z 10-ti dekorů, Sokly budou řezané, ukončené Al ukončovacím profilem po celé horní hraně.

Dlažba 30x60cm, mat, silver

Dlažba 60x60cm, black

Obklady

Obkladačka s jmenovitým rozměrem 300x900 mm ( s deklarovaným rozměrem 298x 598x 7 mm) v kombinaci s mozaikou 50 x 50 mm.

Dekor 30x60cm – v odstínech dle grafických návrhů

Grafický návrh provedení koupelen – viz samostatná příloha této zprávy.

Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti

V první řadě dojde k odstranění stávajícího ocelové zábradlí (vnitřní strana - zábradlí se svislou výplní a dřevěným madlem, vnější strana – dřevěné madlo kotvené do stěny)

Na schodišti z 1.PP do 4.NP (půda) bude provedeno nové zábradlí v 1,1 m z nerezových trubek prům. 50 mm s madly ve výšce 700 a 900 mm – a to na vnitřní straně schodiště. Na vnější straně bude provedeno nové madlo kotvené do stěny.  Madlo bude provedeno z nerezových trub prům. 50 mm ve výšce 700,900 a 1100 mm. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí 1-3.NP.

Vnitřní dveře

Nové dveře budou osazeny dle výkresové dokumentace. Některé s dřevěnými obložkami, některé s ocelovými zárubněmi. Dveře budou dřevěné laminované s dřevěným rámem.

Dveře budou osazeny bez prahů. Nové dveře budou osazovány do nových zárubní, některé dle PBŘS s požární odolností.

Dveře

-borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude odolný proti mechanickému poškození i čistidlům a jiným chemikáliím.

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový

-dekor pantů - zinkovaný

-dekor dveří - dub ROYAL

-pokojové dveře se zasklením satinovaným sklem, vodorovné dělení, 5 skel, výběr z 5-ti

návrhů členění
- povrch dveří i zárubní bude  3D strukturou a zvýšenou odolností proti otěru

Obložkové zárubně

-zárubeň CPL klasická - materiál MDF

-dekor zárubní - dub ROYAL

Ocelové zárubně

-budou použité ocelové zárubně typu H

-barevný nátěr2x syntetickou barvou - odstín dle výběru stavebníka

Vinylové podlahy

Vinylové podlahy budou ukládány na samonivelační stěrku, budou v tl. min 4,5 mm, rigidní a vodovzdorné jádro, tř. min. 31 dle EN 685, výběr z 5 dekorů, lamely budou s dvojitým zámkem.

Sokly budou v dekoru krytiny, budou použity systémové ukončovací a rohové krytky. Sokl bude podlepen hliníkovou těsnící páskou proti vniknutí vlhkosti.

PARAMETR                    NORMA                      JEDNOTKA                  VÝSLEDKY

Typ podlahy                     N ISO 10582                                                     Heterogenní PVC

Klasifikace                       EN ISO 10582                                                      Třída 33

Přímost a kolmost stran   EN ISO 24342                  mm                                ≤0.25

Celková tloušťka             EN ISO 24346                  mm                                    4.5

Tloušťka horní vrstvy      EN ISO 24340                 mm                                    0.55

Odolnost proti oděru        EN 660-2                                                                   T

Zbytkové ohnutí              EN ISO 24343-1              mm                                  ≤ 0.10

Rozměrová stabilita         EN ISO 23999                  %                                    < 0.15

Tepelné zvlnění               EN ISO 23999                 mm                                     ≤ 1

Odolnost proti světlu       EN ISO 105-B02             mm                                     ≥ 6

Odolnost proti pohybu

nohou nábytku                 EN 424                                                Bez prasklin, bez poškození

Odolnost vůči

kolečkům židlí                 EN ISO 4918                                                      Beze změn

Reakce na oheň               EN 13501-1                                                              Blf-s1

Odolnost proti skvrnám             EN ISO 26987                                          Beze změn

Odolnost proti skluzu                EN 13893                                                  Třída DS

Odolnost proti skluzu                DIN 51130                                                 R9/R10

Odolnost proti prokluzu

(kyvadlová zkouška)                 EN 13036-4                                               30/36 t

Akustická izolace                      EN ISO 10140                dB                            5

Elektrický odpor                       EN 1081                        ohm                  ≤5.0 x 10 ^11

Kapacita elektrifikace               EN 1815                          kV                            < 2

Dveře a okna

Vstupní dveře

Veškeré vstupní dveře zůstanou stávající, pouze dveře v 1.NP budou vybourány a otvor zazděn tvárnicemi tl. 450 mm.

Nová okna

V první řadě dojde k vybourání několika oken ve východní průčelní stěně. Tři okna budou odstraněna, otvory zazděny – prostor nové výtahové šachty. Další pět oken 1200/900 mm bude vybouráno a otvor zvětšen na 1200/1500 mm v 1.NP a 1200/1400 mm ve 2.NP. Do nových otvorů budou osazena nová plastová okna.

Nová okna budou s UW = 0,9 W/m2K. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem s pokovenou vrstvou . Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Rámy oken, balkónových dveří a balkónových sestav budou plastové v  bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna budou vybaveny čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace. Kování a mechanické části oken budou s protikorozním provedením. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů.

Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu.

Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované dřevotřísky, ukončeny budou plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou zapuštěny 20 mm do vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn trvale pružným tmelem.

Venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku v barvě bílé. Venkovní parapety budou s přesahem min. 30 mm, parapety budou ukončeny plastovými koncovkami stejné barvy jako parapet. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení ostění. Parapet bude přivrtán k parapetní liště okna vruty, které jsou součástí celkové dodávky okna.

Nová okna budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby.

Stávající teracové schodiště

Budou provedeny lokální výspravy v místech poškození hran. Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, uvnitř schodiště zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní).

Provést nové zábradlí z nerezu prům. 40 mm a to:

U zdi madlo ve v. 900 mm.  Uvnitř schodiště provést zábradlí nové v. 1100 mm se svislou výplní a madlem ve v. 900 mm. Madla budou ve vzdálenosti 60 mm od stěn, s přesahem 150 mm před a za schodištěm. V místech ohybů budou použity kloubové spoje, nerezová trubka nebude ohýbána.

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.PP - 4.NP.

Kuchyňská linka
Zhotovitel předloží 3D návrh, možnost řešit min. 3 uspořádání, finální vzhled linky odsouhlasí objednatel. Pracovní deska bude tl. 40mm se strukturovaným povrchem - výběr min. z 10-ti dekorů.
Korpusy skříněk - laminové desky tl 12 mm, ABS hrany, výběr 5-zi dekorů
Dvířka skříněk - fólie, 3d strukturovaný povrch, výběr nejméně z 10-ti dekorů
Šuplíky s plným výsuvem s tichým dojezdem, dvířka spodních skříněk s plynulým dovřením.
Horní dvířka budou výklopná s pístovým mechanizmem a lámacím pantem. Linka bude obsahovat spodní skříňku pro vestavbu myčky š. 600 mm. Potravinová skříň 60cm, výška 1800 mm. Do linky integrovat dřez z kompozitního materiálu s odkapovou plochou, celková š. min 1000mm. Dřezová baterie se sprchou, montáž bude do plochy dřezu.

Celá linka bude na výškově stavitelných nohách se sokly v barvě korpusů.

Do pracovní desky osadit vestavnou varnou indukční desku.

Členění objektu

1.PP – chodba se schodištěm, výtahová šachta, prostory posilovny a sklad.

1.NP – chodba se schodištěm, jedna provozovna, dvě bytové jednotky.

2.NP -  chodba se schodištěm, chodba, úklidová komora a čtyři bytové jednotky

Pozn.:

Zdůvodnění 2ks klozetů v bytě č. 3 a 5. V těchto bytech je jeden klozet navržen v koupelně a druhý v samostatné místnosti WC.  ČSN 73 4301 uvádí v čl. 5.2.3.12 – Je-li je jedna mísa v bytě se 3 a 4 obytnými místnostmi, musí být v samostatné místnosti (záchodě). Dvě záchodové mísy musí být instalovány v bytech o 5 a více obytných místnostech. Druhou záchodovou mísu je v těchto bytech je možno umístit buď v další samostatné místnosti (záchodě), nebo jen v prostoru pro osobní hygienu. V bytě č. 3 a 5 jsou sice jen 3 resp.4 obytné místnosti, ale vzhledem k tomu, že se jedná o sociální byty, kde je možno ubytovat až 8-10 osob je nutné osadit záchodové mísy dvě a to jednu v samostatné místnosti, což je považováno dnes již za standart.

3.NP -  stávajících jedenáct bytových jednotek.

4.NP – půda bez využití.

Budou osazeny nové zařizovací předměty, provedeny veškeré rozvody podtlakového odvětrání v hygienických zařízeních v 1. a 2.NP.

Nově bude provedena výtahová šachta, kam bude osazen osobní výtah vedoucí z 1.PP do 3.NP s mezistanicí a nástupem z venkovního prostředí.

5. Provozní vztahy

1.PP

Stávající posilovna bude zrušena, budou zde sklepní prostory pro potřeby bytových jednotek.

1.NP

Zde budou vybudovány dvě bytové jednotky. Jedna 1+kk, druhá 2+kk. Obě jednotky jsou přístupné z chodby, která vede ven na veřejné prostranství přes nové ocelové schodiště š. 1,5m a překonává výškový rozdíl 1,45 m.

2.NP

Zde dojde k vybudování celkem čtyř bytových jednotek. Dvě 2+kk, jedna 3+kk a jedna 4+kk. Všechny bytové jednotky jsou přístupné z centrální chodby, která je napojena na centrální stávající schodiště. Na chodbě ve 2.NP je pak navržena úklidová komora se skříní na úklidové prostředky.

3.NP

Zde je umístěno 11 stávajících bytových jednotek. Pouze ve dvou z nich dojde k úpravě kvůli možnosti provedení výtahové šachty.

4.NP

Půda je stávající a zůstane beze změn.

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad. Stání sběrných nádob na směsný a tříděný komunální odpad je dle stávajícího stavu v ulici Poštovní.

Odpadové hospodářství pro řešený objekt je neměněno a stávající velikost nádob je postačující.

Přímo před objektem se nachází stávající parkoviště, které je vybudováno pro potřeby tohoto objektu. Parkoviště je dostatečně dimenzováno i při navýšení počtu bytů. Parkoviště je vybaveno jedním parkovacím stáním pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

6. Požárně bezpečností řešení stavby

Řešeno v samostatné části D 1.3. Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Ivetou Charouskovou.

Rozdělení objektu do požárních úseků :

Stavební objekt je dělený na požární úseky dle podmínek ČSN 73 0802, čl. 5.3.1 a ČSN 73 0833, čl. 3.6.

P1.1        - prostory 1.PP – stávající nebytový prostor není předmětem posouzení

(mimo zhodnocení počtu únikových cest).

N1.1        - stávající nebytový prostor – servis elektrotechniky není předmětem posouzení

N1.2, N1.3  - každá obytná buňka v  1.NP tvoří samostatný požární úsek

N1.4        - chodba u nových obytných buněk v 1.NP, sam. požární úsek pn = 5,0 kg.m-2

N2.1 - N2.4 - každá obytná buňka ve 2.NP tvoří samostatný požární úsek

N2.5        - úklidová komora

N2.6        - chodba u nových obytných buněk ve 2.NP,  sam. požární úsek pn = 5,0 kg.m-2

N3.1 - N3.9 – stávající obytné buňky nejsou předmětem posouzení

N3.10, N3.11 – každá upravovaná bytová jednotka ve 3.NP tvoří sam. požární úsek

N1N3.12/12   - osobní výtah

N3.13        - stávající chodba u obytných buněk ve 3.NP není předmětem posouzení

P1N4.1/5     – vnitřní schodiště propojující 1.PP se 4.NP sam. požární úsek ČCHÚC, dle ČSN

73 0834, čl. 5.6.1b3

půda         - prostory půdy jsou prázdné bez využití

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí :

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Požadovaná požární odolnost pro konstrukce objektu dle ČSN 73 0802, tab.12  a ČSN 73 0804, tab.10 :

III. SPB

NP               poslední NP                     1.PP

obvodové stěny       ........      REW45                 REW30                REW60DP1

požární stěny a stropy     ..     REI45                    REI30                  REI60DP1

požární uzávěry otvorů    ...              EWC230DP3                          EIC230DP3

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

R45                        R30                     R60DP1

požární stěny a strop šachty osobního výtahu  … REI30DP1

požární uzávěr šachty osobního výtahu                 EW30DP1

Požární stropy

- stávající stropní konstrukce ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm, kladeny

do železobetonových stropních překladů s omítkou podhledu

- požární odolnost REI90DP1

- strop šachty osobního výtahu – ŽB plechodeska na ocelových profilech s podhledem z desek

SDK

- požární odolnost sestavy stropu REI30DP1

Požární uzávěry otvorů

- dveře oddělující chodby od bytů budou typu EW30DP3

- dveře oddělující úklidovou komoru od chodby budou typu EWC230DP3

- dveře oddělující vnitřní schodiště od 1.PP a půdy budou typu EIC230DP3

- dveře oddělující vnitřní schodiště od chodby 2. a 3.NP budou typu EWC230DP3

- dveře oddělující šachto osobního výtahu od chodeb budou typu EW30DP1

Požární dveře budou vybaveny samozavíračem. Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99 Sb. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501.

Dveře na únikových cestách nemají navržené speciální bezpečnostní zámky, nesmí mít prahy.

Všechny dveře se otevírají ručně.

2x dveře na volné prostranství budou zevnitř doplněné panikovou klikou – dveřní uzávěr podle ČSN EN 179 (ČSN 73 0833, čl. 5.3.9).

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

viz. obvodové a vnitřní nosné stěny viz. požární stropy

- systémové překlady (v NP) dle druhu použitého konstrukčního zdiva

- požární odolnost garantovaná výrobcem R90DP1

- ocelové průvlaky, překlady s oplentováním pomocí rabicového pletiva a s obetonováním

betonem min. tl. 25 mm  (v NP)

- požární odolnost R60DP1

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb.,  §13 a přílohy 4.

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  příloha č.4

- společné prostory – chodba 1.NP    ... 1 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

- společné prostory – chodba 2. a 3.NP ... vždy 2 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

- hlavní domovní rozvaděč el. energie .. 1 ks HP práškový typ P6 s hasicí schopností 21A/113B

Pro obytné buňky se HP nepožadují dle ČSN 73 0833, čl. 5.4.

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek   stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Potřeba požární vody :

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 je nutné v objektu bytového domu, ve společném vnitřním schodišti bytového domu (2. a 3.NP) a společné chodbě v 1.NP instalovat hadicové  systémy s tvarově stálou hadicí DN19 s délkou hadice  20 m …

obytná část (viz. výše) >  20 osob

Hadicové systémy budou umístěné dle požadavků čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku v objektu bude od hadicového systému 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení)

U vnitřních hadicových systémů bude zajištěn přetlak 0,2 MPa.

Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících pozdějších předpisů o montáži, provozuschopnosti a funkčnosti dle vyhl. 246/01 Sb. Hydranty budou zavodněné.

Normový požadavek vnější požární vody dle ČSN 73 0873 tab. 1 a tab. 2 - hydrant na potrubí DN100 ve vzdálenosti do 150 m od objektu je zajištěn vnějším hydrantem obce na potrubí DN100 ve vzdálenosti cca 120 m od objektu.

Další požadavky :

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN  EN ISO 7010 alespoň v tomto rozsahu :

- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Dále je navrženo :

-  označit Hlavní uzávěr vody

-  označit Hlavní vypínač el. energie

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhlášky 202/99 Sb.,

- Systém značení únikových cest apod. považuji za nutné řešit až v návaznosti na skutečné provedení před kolaudací.

- Dále budou požárními značkami označeny : (pokud nebudou přímo viditelné) – hasicí přístroje a vnitřní hadicové systémy

Další mohou být určeny na stavbě.

7. Osobní výtah

Do objektu bude osazen osobní výtah. Tento výtah bude zajišťovat dopravu osob z 1.PP do 3.NP s jednou mezistanicí v úrovni přilehlého terénu. Výtah bude mít tedy 5 nástupních stanic.

Základní parametry výtahu

Typ výtahu - Osobní výtah.

Zdvih - 8700 mm

Nosnost - 630 kg

Počet stanic - 5

Rychlost - 1 m/s

Počet nástupišť – 5

Šachta výtahu

Provedení šachty - zděná

Celková výška šachty – 13 480 mm

Šíře šachty - 1700 mm

Hlava šachty - 3380 mm

Hloubka šachty - 1400 mm

Prohlubeň - 1100 mm

Konstukce šachty  - Nosné zdivo uzpůsobené ke kotvení výtahu.

Prosklení stěn - Ne.

Povrchová úprava - Omítka.

Strojovna výtahu

Umístění strojovny - V šachtě

Minimální šíře - 1700 mm

Minimální hloubka - 1800 mm

Pohon výtahu

Druh pohonu - Trakční.

Motorový obvod - 400 V, 50 Hz

Příkon - 6 kW

Převod - Přímé zavěšení kabiny - 1:1.

Výtahový stroj - Plynulá regulace rozjezdu a dojezdu.

Průchozí kabina

Budka kabiny - Stěny z ocelových panelů s výztuhou.

Světlé rozměry kabiny - Šířka/hloubka: 1100/1400 mm.

Provedení stěn - Interiérové panely s tvrzenou laminátovou fólií. Barva dle výběru.

Prosklení stěn - Kabina bez prosklení.

Podlaha - Protiskluzová podlahová krytina Altro s čedičovými úlomky. Barva dle výběru.

Podhled - Mléčné plexi v rámu z lakovaného plechu.

Osvětlení - Diodová svítidla - 230V

Sklopná sedačka - Ano.

Zrcadlo - Zrcadlo (5 mm) bez rámu s broušenou hranou. Plocha: 1 m2.

Madlo - Madlo z kulaté nerezové trubky. Držáky plastové. Celková délka: 1 m.

Okopové plechy a lišty - Nerezové provedení. Plechy 150 mm vysoké, po obvodu kabiny.

Kabinové dveře

Kabinové dveře - Automatické kabinové dveře.

Světlý rozměr - Šířka/výška vstupu: 900/2000 mm.

Bližší popis - Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.

Provedení - Křídla dveří potažená nerezovým plechem (leštěný nebo broušený).

Světelná clona - Zavírání kabinových dveří je hlídáno jednopaprskovou světelnou clonou.

Otvírání bez proudu - V případě výpadku proudu dveře otevřou na vlastní zdroj.

Šachetní dveře

Šachetní dveře - Šachetní dveře automaticky otevírané pohonem dveří kabinových.

Světlý rozměr - Šířka/výška vstupu: 900/2000 mm.

Bližší popis - Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly.

Provedení - Křídla dveří potažená nerezovým plechem (leštěný nebo broušený).

Součásti řízení

Výtahový rozvaděč - Mikroprocesorem řízený programovatelný rozvaděč.

Bližší popis - Paměť vzniklých závad, paměť voleb ze stanic a kabiny.

Nouzové prvky - Nouzové osvětlení a komunikace po dobu jedné hodiny.

Nouzová komunikace - Nouzová komunikace sítí GSM přímo se servisním pracovníkem.

Nouzové vyproštění - Automatický sjezd do nejbližší stanice (na vlastní zdroje).

Plynulý rozjezd - Frekvenční regulace výtahového stroje bez zpětné vazby.

Revizní jízda - Ovladač revizní jízdy pro usnadnění revizí a údržby na střeše kabiny.

Snímání polohy - Magnetické čtení polohy klece v šachtě.

Gong - Příjezd kabiny do stanice je oznámen třítónovým gongem.

Typ řízení - Jednosměrný sběr. Výtah sbírá cestující po stanicích ve směru dolů

Kabinový ovladač

Kabinový ovladač - Štítek s ovládacími prvky umístěný na jedné stěně kabiny.

Provedení ovladače - Nerezové provedení (leštěný nebo broušený).

Ovládání a signalizace - 4 tlačítka stanic, tlačítko "dveře otevři", klíč přednosti klece, displej.

Nouzové prvky - Nouzové osvětlení kabiny, mluvítko a mikrofon komunikačního zařízení.

Ovladače ve stanicích

Provedení ovladačů - Nerezové provedení (leštěný nebo broušený).

Ovládání - Jedno tlačítko a směrové šipky - informace o směru jízdy kabiny.

Signalizace polohy - Displej polohy kabiny v základní stanici

Vysvětlivky k popisu

Hlava šachty - Svislá vzdálenost od podlahy nejvyššího patra do stropu šachty. Její velikost je daná rozměry výtahové technologie a požadavky ČSN EN 81-1,2..

Prohlubeň - Svislá vzdálenost od podlahy nejnižšího patra k podlaze šachty. Její velikost je daná rozměry výtahové technologie a požadavky ČSN EN 81-1,2.

Procesorový rozvaděč - Řídící deska rozvaděče je podobná jednoduššímu počítači. Základní programovou verzi lze při vylepšení výrobcem vyměnit. Program přizpůsobuje montér při montáži výtahu dle požadavků zákazníka.

Nouzová signalizace - Zařízení definované ČSN EN 81-1,2, čl. 14.2.3. Slouží cestujícímu pro přivolání pomoci při poruše výtahu. Je vybaveno vlastním zdrojem a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi kabinou a pracovníkem servisní služby.

Frekvenční regulace - Změnou frekvence pro motor výtahového stroje jsou regulovány jeho otáčky při rozjezdu a dojezdu do stanice. Tím je dosaženo maximálního komfortu jízdy. Přesnost zastavení ve stanici je do 2 mm nezávisle na zatížení kabiny.

Jednosměrný sběr - Jedoucí kabina sbírá cestující (až do maximální nosnosti) ve stanicích, kterými projíždí (v jednom směru). Systém snižuje spotřebu energie, opotřebení mechanických částí a urychluje provoz.

Nouzové vyproštění - Při výpadku proudu výtah dokáže na vlastní zdroje dojet do nejbližší stanice. Zde automaticky otevře dveře.

V Horním Slavkově 08/2023

Vypracoval: David Thol