Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D 1 2 -  Stavebně konstrukční část

Dokumentace provedení stavby

k akci : Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 08/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 08/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Stávající objekt je třípodlažní, částečně podsklepený, s nevyužitou půdou. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 39,3 x 11,1 m. Zastavěná plocha objektu činní 436 m2. Maximální výška objektu je 13,43 m od úrovně podlahy 1.NP. Podlaha 1.NP je 1,3 – 1,5 m nad úrovní terénu.

Objekt je v současné době z části nevyužit (2.NP). V 1.NP jsou provozovny – prodejna drogerie, kadeřnictví, prodejna textilu, dále opravna elektronických součástek. Ve 3.NP je umístěno celkem 11 bytových jednotek.

Jedná se o zděný dům občanské vybavenosti. Suterénní zdivo je betonové tl. 600 mm. Obvodové zdivo 1.NP  je provedeno z cihel plných tl. 450 mm, zdivo 2-3.NP je tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je provedena ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do železobetonových stropních překladů I. Stropní konstrukce suterénu je provedena ze železobetonových panelů tl. 75 mm. Železobetonové panely jsou podporovány železobetonovými průvlaky výšky 250 mm.   Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z plechových šablon. Pod plechovou krytinou je provedeno dřevěné bednění s podkladní lepenkou.

Ve štítech má objekt provedeny dvě přístavby schodišť. Tyto schodiště zajišťují přístup do 1.NP.  Vstup do 2.+3.NP objektu je umístěn ve schodišťovém prostoru z východního průčelí. Ve schodišťovém prostoru je integrována prosklená stěna.

Průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech :

- Vlhkost

- Statika

1) Svislé zdivo nevykazuje známky zvýšené vlhkosti a proto je možné provést stavební úpravy.

2) Svislé nosné zdivo a vodorovné konstrukce nevykazují trhliny ani jiné statické poruchy a proto je možné provést stavební úpravy.

Bourací a zajišťovací práce

V první řadě dojde k bouracím pracím, které spočívají v odstranění

Objekt má celkem dvě přístavby schodišť s podestami. Obě jsou na štítech. Betonové schodiště v jižní štítové stěně bude zachováno a druhé ze severní štítové stěny bude vybouráno. Jedná se o betonové schodiště zajišťující přístup do 1.NP. Součástí bouraného schodiště je i betonová šikmá rampa vedoucí do 1.PP, která bude rovněž vybourána. Schodiště i rampa budou provedeny nové. Před pro vedením nového schodiště a rampy bude podzemní část štítové stěny opatřena svislou hydroizolací.

Půda

Zůstane beze změn. Dojde zde k vybourání podlahy včetně stropu 3.NP v místech nového výtahu.

3.NP

Dojde zde k úpravám dvou bytových jednotek (dle výkresové části byty č. 8 a 9). Nejprve dojde k vybourání stěny mezi těmito byty v obytných kuchyních. Stěna bude posunuta. K nové stěně budou posunuty i kuchyňské linky, které budou použity stávající. Tato úprava je prováděna kvůli nově budované výtahové šachty. Dojde zde k vybourání části podlahy se stropem 2.NP v místech kde povede nová výtahová šachta. V místnostech č. 325,327 a 329 dojde k odstranění podlahových krytin, které budou po stavebních úpravách provedeny nové.

Vedle schodiště dojde k vybourání části podlahy, pro novou výtahovou šachtu (bourání bude prováděno po vyzdění šachty a podchycení stávající stropní konstrukce).

Nové otvory budou staticky zajištěny ocelovými překlady.

2.NP

Dojde k vybourání několika nenosných příček, veškerých podlahových krytin, maleb, dojde k odstranění narušených částí omítek. V hygienickém zařízení dojde k vybourání podlah až na nosnou konstrukci stropu (100 mm sádrových podlah, na hygienickém zařízení 50 mm betonové podlahy). Na chodbách s podlahou z litého teraca budou podlahy ponechány.

Dále zde dojde k vybourání několika nových otvorů. Některé jsou původní otvory se stávajícími překlady, které byly v minulosti zazděny a některé jsou nové, které budou nejprve podchyceny novými ocelovými překlady. Vedle schodiště dojde k vybourání části podlahy, pro novou výtahovou šachtu (bourání bude prováděno po vyzdění šachty a podchycení stávající stropní konstrukce).  Budou vybourány veškeré vnitřní dveře včetně zárubní.

Na východním průčelí budou okenní otvory v místnosti č. 211,212,213/217 a 210 (dle výkresu bouracích prací) zvětšeny tak, že dojde k ubourání podparapetního zdiva na

výšku parapetu 800 mm.

1.NP

Provozovna opravy elektronických součástek zůstane beze změn (není předmětem této PD).

Pouze v místnosti provozovny vedle schodiště bude vybourána část podlahy pro novou výtahovou šachtu.

V zájmové části 1.NP dojde k vybourání několika nenosných příček, veškerých podlahových krytin, maleb, dojde k odstranění narušených částí omítek. V dojde k vybourání podlah až na nosnou konstrukci stropu (1000 mm sádrových podlah, na hygienickém zařízení 50 mm betonové podlahy). Na chodbách s podlahou z litého teraca budou podlahy ponechány.

Dále zde dojde k vybourání několika nových otvorů. Některé jsou původní otvory se stávajícími překlady, které byly v minulosti zazděny a některé jsou nové, které budou nejprve podchyceny novými ocelovými překlady. Budou vybourány veškeré vnitřní dveře včetně zárubní.

1.PP

V 1.PP je umístěna posilovna, která zůstane beze změn. Dojde k úpravě stupu v severní štítové stěně vedoucí do 1.PP a 1.NP. Dále dojde k vyřezání dvou kusů pancéřových dveří na chodbě 1.PP v hlavním schodišti. Pancéřové dveře budou vyřezány i v severní štítové stěně v 1.PP.

Dojde v části 1.NP a celém rozsahu 2.NP k odstranění připojovacích rozvodů ZTI, ÚT a elektroinstalace. Budou měněny i veškeré stoupací potrubí vody kanalizace a ÚT, ovšem pouze ke stropu 2.NP, kde budou navázány na již nové rozvody ve 3.NP. Tyto práce je nutné provádět postupně s ohledem na provozované byty ve 3.NP.

Dojde k demontáži zábradlí na vnitřním schodišti 1-3.NP.

Bourací práce - shrnutí

-vybourat některé nenosné příčky

-vybourat nové otvory pro dveře, prostupy a otvory

-vybourat veškeré dveře včetně zárubní

-otlouct narušené vnitřní omítky

-seškrábat veškeré malby

-otlouct stávající obklady

-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu

-vybourat podkladní vrstvy podlah

- vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace 1.PP – 2.NP

-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně připojovacího potrubí 1.PP – 2.NP

-vybourat otvory do stropů a podlah pro nový výtah z 1.NP do 3.NP

- odstranění venkovního schodiště a rampy

Nový stav

Vstupy do objektu

Vstupu do objektu jsou tři. Boční z jižní štítové stěny je betonové schodiště, které zůstane stávající. Hlavní vstup do 2.+ 3.NP z východního průčelí zůstane rovněž stávající a ze severní štítové stěny bude provedeno nové (místo původního betonového) z ocelových žárově zinkovaných jeklů se zábradlím v. 1,1 . Schodnice i podesta bude provedena z pororoštů. Dále bude v severní štítové stěně provedena nová šikmá rampa pro přístup do 1.PP. Obvodové stěny pod úrovní terénu a 300 mm nad terén budou provedeny ze ztraceného bednění (ZB) tl. 300 mm, které bude prolito betonem s vloženou armaturou. Stěny budou založeny na betonový základ š. 500 mm hl. 0,8 m. Stěna ze ZB bude ukončena šikmou ukončovací hlavicí, a bude opatřena zábradlím z pozinkových jeklů v. 1,1 m. Podlaha rampy bude tvořena betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm do ložných vrstev.

Vnitřní úpravy

Výtahová šachta bude vyzděna z dutinových cihelných tvárnic tl. 300 mm. Bourání stropů v místě výtahové šachty bude prováděno vždy až po obezdění šachty.

Šachta bude založena na nových základových pasech z betonu C 25/30 XA2 XC2 XF3., které budou pod podlahou 1.PP. Zastřešení šachty bude tvořeno novým stropem z ocelových I profilů č. 120 s VSŽ plechů a 100 mm betonovou mazaninou.. Do šachty bude vloženo montážní Ič.140 a to 100 mm pod úroveň stropu šachty.

Dojde k vylití nových podlah tl. 100 mm z keramzitbetonu (místo litých sádrových podlah) se samonivelační stěrkou tl. 5 mm. Podlahy z litého teraca budou ponechány, budou opatřeny pouze samonivelační stěrkou. Podlahy z keramických dlažeb a betonovou podlahou, budou odstraněny v tl. 50 mm a nově vybetonovány tl. 50 mm keramzitbetonem.

Podlahy a stěny do v. 2,0 m budou v hygienických zařízeních opatřeny hydroizolační stěrkou.

Nové příčky budou vyzdívány z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm.

Veškeré vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny výztužnou vrstvou v podobě stěrky lepidla s výztužnou armovací tkaninou. Povrchy budou dále pak vyštukovány a vymalovány. Stěny v mokrých provozech (hygienické zařízení atd.) budou opatřeny do v. 2,0 m bělninovým obkladem. Podlahy budou tvořeny vinylovou krytinou a keramickou dlažbou.

Maximální výškové rozdíly podlah budou do 20 mm.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourání bude provedeno v rozsahu dle této PD. Veškeré bourané otvory budou nejdříve zajištěny ocelovými profily a rámy. Bourání bude prováděno ručně. Bourání bude prováděno odbornou firmou za dodržení veškerých platných ČSN a plánu BOZP.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 24, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 08/2023		         Vypracoval: David Thol