Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

Dokumentace bouracích prací

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace brownfieldu výtopny – východní část,

demolice budov, st.p.č. 1126/1 a 1125 v k.ú. Horní Slavkov

SO 02 – sklad st.p.č. 1125

V Horním Slavkově : 07/2022	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 18/2022	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a.popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému

Bouraný objekt sloužil jako sklad k provozu kotelny SO 01, který byl postaven v 70 letech 20. století.

Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 5,0 x 28,8 m. Celková výška je 4,55 m.

Jedná se o stavbu, která je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí. Hlavní nosná část je tvořena ocelovými rámy (9ks) z trubek prům. 50 mm. Rámy jsou podélně spojovány ocelovými trubkami prům. 50 mm na jedné z podélných stěn objektu a U č. 100 na druhé podélně stěně.

Podélné trubky prům. 100 mm i U č. 100 profily jsou vždy čtyři na každé straně. Na tyto podélné prvky jsou navěšeny obvodové pláště v podobě z části vlnitého plechu a z části vlnitých eternitových šablon.

Mezi první a druhý rám je provedena zděná vestavba kanceláří. Je provedena do v. 2,8, kde pak navazuje strop z dřevěných trámů, dřevěného podbití a VPC omítkou. Kanceláře z halou jsou propojeny vnitřními dveřmi. Z kanceláře vedou dále dveře na volné prostranství, z haly pak jedny vrata plechové dvoukřídlé 3,0x3,0 m. Druhé vrata jsou v současnosti zrušeny.

Střešní plášť v podobě eternitových vlnitých šablon je položen ve sklonu 10° na podélné ocelové trubky prům. 50 mm, které jsou navařeny na hlavní nosné rámy.

Objekt není již několik let užíván.

b. výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Stavební průzkum byl prováděn za účelem vyloučení škodlivých látek v objektu (azbest , atd.) a byl posouzen stav nosných konstrukcí.

Přítomnost azbestu ve stavbě je prokázána v podobě eternitových vlnitých šablon.

c. rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Hlavními stavebními materiály jsou : ocel, beton, vlnitých plech a eternitové šablony

Přítomnost azbestu ve stavbě je prokázána v podobě eternitových vlnitých šablon.

d. upozornění na zvláštní , neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy atd.

Jedná se o běžnou statickou konstrukci, která neobsahuje žádné prvky, pro které by bylo nutné zvláštní opatření.

e. technologický postup bouracích prací, které by mohli mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Bouráním této stavby nedojde k žádnému ovlivnění sousedních staveb, které jsou značně vzdáleny. Jedná se o bouraní samostatně stojící budovy.

Pracovní postup:

Demoliční práce budou probíhat postupným ručním rozebíráním s maximálním omezením prašnosti při zacházení s eternitovými šablonami.

V první řadě dojde k odstranění obvodového pláště, který je proveden z vlnitého plechu a vlnitého eternitu, dále bude odstraněn střešní plášť z vlnitého eternitu. Budou odstraněny veškeré výplně otvorů a zdivo kanceláří. Zbylé ocelové konstrukce – podélné výztuhy a příčné rámy bude postupně odřezávány až k úrovni betonové podlahy, která bude odstraněna na závěr společně s betonovými patkami, do kterých jsou zapuštěny ocelové rámy.

Demoliční odpad, který obsahuje azbest, bude likvidován dle dokumentu - Nakládání s odpady zpracované podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

a vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Opatření proti prašnosti zpracované podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

f. návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Budova bude bourána postupným rozebíráním od střechy až po základy.

Ohrožený prostor bude vymezen stávajícím oplocením.

g.speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech

Během těchto bouracích prací nebudou prováděny žádné zvláštní postupy. Rozsah a obsah dokumentace je proveden dle vyhl. 499/2006 Sb.

Prováděcí firma zajistí proškolení svých zaměstnanců pro danou stavbu.

V Horním Slavkově, 07/2022		     		      Vypracoval: David Thol