Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

Dokumentace bouracích prací

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci :

Revitalizace brownfieldu výtopny – východní část, demolice budov

p.p.č. 1126/1 a 1125 v k.ú. Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2022	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 18/2022	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

Členění stavby

SO – 01 – kotelna st.p.č. 1126/1 – odstranění stavby

SO – 02 – sklad st.p.č. 1125 – odstranění stavby

SO – 03 – sadové úpravy

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Území se nachází v uzavřeném areálu multifunkčního využití – Technické služby města, stavebniny, sběrný dvůr, odstavné plochy, objekty kogeneračních jednotek a plynová městská kotelna se zázemím + sklad.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Demolovaný objekt kotelny přímo sousedí společnou zdí se zázemím funkční plynové kotelny a je v těsné blízkosti kogenerační jednotky. Obě tyto stavby musí být v průběhu demolice plně respektovány. Objekt skladu se nachází v těsné blízkosti.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1) –

Stavby se nenachází v ochranném pásmu lesních pozemků.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavby se nenachází ani v záplavovém území ale v poddolovaném území ano, i když tato skutečnost nemůže mít na demolici vliv.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Odstranění stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění. Odstranění stavby rovněž nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

Okolní stavby budou ovlivněny samotnou demolicí a to zvýšenou prašností. Tato skutečnost musí být v rámci technologického postupu demolice upřesněna s prováděcí firmou, která dodá harmonogram a postup prací. Současně musí být respektován harmonogram výroby elektřiny v KGJ po dobu demolice. KGJ ( kogenerační jednotka ) v těsné blízkosti demolované stavby musí být plně respektována a současně musí být ochráněny především přípojky plynu a další napojení na energie a vedení tepla do stávající kotelny. Prováděcí firma si vyžádá potřebné podklady od provozovatele KGJ.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Byl proveden stavební průzkum v prostoru stavby a byl zjištěn výskyt škodlivých látek.

g) požadavky na kácení dřevin

Odstraněním stavby nevznikají požadavky na kácení dřevin. V rámci prováděných sadových úprav budou odstraněny pouze neperspektivní náletové dřeviny a budou vysázeny nové stromy.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude bourána v jedné etapě. Žádné související investice se nepředpokládají.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

| Parcelní číslo: | 2107/26 |
| --- | --- |
| Obec: | Horní Slavkov [560367] |
| Katastrální území: | Horní Slavkov [644056] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 1354 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | manipulační plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov |  |

| Parcelní číslo: | 2107/5 |
| --- | --- |
| Obec: | Horní Slavkov [560367] |
| Katastrální území: | Horní Slavkov [644056] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 4708 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | manipulační plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov |  |

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 1125 |
| --- | --- |
| Obec: | Horní Slavkov [560367] |
| Katastrální území: | Horní Slavkov [644056] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 152 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

## Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | stavba technického vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 1125 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov |  |

| Parcelní číslo: | 1952/30 |
| --- | --- |
| Obec: | Horní Slavkov [560367] |
| Katastrální území: | Horní Slavkov [644056] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 3808 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | manipulační plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov |  |

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba je vedena jako stavba občanského vybavení a sloužila jako kotelna na uhlí v rámci CZT pro město Horní Slavkov a přilehlý sklad.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz. PD.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů - informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.

Této stavby se tento bod netýká.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

KOTELNA

Stávající zastavěná plocha – 398 m2

Stávající obestavěný prostor – 6.121,5 m3

V objektu se bytové jednotky nevyskytují.

SKLAD

Stávající zastavěná plocha – 152 m2

Stávající obestavěný prostor – 656,6 m3

V objektu se bytové jednotky nevyskytují.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Stavba bude bourána v jedné etapě, předpokládaná doba je odhadována na 3 měsíce.

Orientační náklady bourání určí rozpočet.

Odstraňování bude probíhat v ucelených částech. Nejprve dojde k vyklizení objektu a demontáži zbytků vnitřního vybavení. Dojde k odstranění výplní otvorů. Odstraňování stavby bude prováděno strojně a ručně a to od střechy objektu směrem k základovým konstrukcím.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Bouraný objekt sloužil jako uhelná kotelna a byl postaven koncem 70. let 20. Století. Jedná se o technologickou stavbu kombinované konstrukce – monolitický, masivní ŽB skelet v 1. NP s monolitickými ŽB stropy s technologickými otvory a ve vyšších patrech je ocelový montovaný skelet s vyzdívkami a plošnými výplněmi otvorů. Stropy jsou z litého betonu na ocelovém podkladu. Objekt je obdélníkového půdorysu a byl postaven celkem až se 4. NP. Celková výška je až 17,950 m. V 1. NP se nachází betonové, členité základy kotlů. Veškerá technologie je již odstraněna.  Konstrukce je patrná z výkresů a fotodokumentace. Objekt není již několik desítek let užíván a jsou k němu provedeny přístavby nové plynové kotelny.

Objekt skladu sloužil jako pomocné zázemí ke kotelně.

Objekty byly v minulosti odpojen od přípojek vodovodu, kanalizace a el. energie.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení

Stavba neobsahuje technické ani technologické zařízení – objekt je prakticky vyklizen.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Kotelna :

Stavební průzkum byl prováděn pouze za účelem zjištění škodlivých látek v objektu (azbest , atd.) Laboratoř – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě akreditovaný pod číslem 1393 provedl odběry vzorků materiálů za účelem zjištění možnosti nakládání s tímto materiálem.

Z předaných protokolů je zřejmé, že se v suti, která je torzu bývalé kotelny objevují zvýšené hodnoty Arzenu a Rtuti. Ostatní sledované limity jsou pod hranicí maxima.

V betonové konstrukci nebyly limity překročeny.

Přítomnost azbestu ve stavbě nebyla prokázána.

Sklad :

Objekt je zastřešen osinkocementovou vlnitou krytinou, tudíž se zde vyskytuje azbest. Tato skutečnost je zohledněna a řešena v elaborátu – Nakládání s odpady, který je součástí PD.

OPATŘENÍ :

Před zahájením demolice bude objekt vyčištěn od nánosů sutí a zbytků uhelného prachu, který je nositelem nebezpečných látek a tato suť bude likvidována jako nebezpečný odpad. Poté dojde ke kontrolnímu měření a novému odběru vzorků. V případě prokázání zvýšeného výskytu nebezpečných látek bude při samotné demolici přítomen pracovník laboratoře, který bude individuelně rozdělovat odpad jako nebezpečný a jako materiál určený k recyklaci.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Veškerá napojovací místa byla v minulosti zrušena.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vše zrušeno

c) způsob odpojení

Veškerá napojovací místa byla v minulosti zrušena.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění stavby nebudou prováděny terénní úpravy. Na této ploše stavebník uvažuje s ozeleněním v rámci sanace. Dojde pouze k vyklizení a vyčištění okolí pozemku.

Projekt na celkovou sanaci území bude řešen samostatně.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Vzhledem k následné sanaci na pozemku nejsou.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro potřeby bouracích prací bude el. energie odebírána ze stávajících zdrojů v rámci areálu Technických služeb Horní Slavkov, jehož je demolovaný objekt součástí. Obdobně bude zajištěna i voda pro kropení.

b) odvodnění staveniště

Stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní obslužnost staveniště je zajištěna stávající příjezdovou komunikací i s odstavnou plochou pro jeřáb u objektu.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky bude mít zásadní vliv, především na Kogenerační jednotku, která se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňovaného objektu. S provozovatelem KGJ musí být dohodnut postup demolice v závislosti na možnosti omezení výroby energie a tepla.

e) ochrana okolí staveniště

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oploceném uzavřeném areálu, žádná speciální ochrana není nutná. Ochrana se bude týkat především stávajících přístaveb plynové kotelny a Kogenerační jednotky.

Proti nepředvídanému pádu sutí na střechu plynové kotelny bude tato ochráněna.

Ochrana kogenerační jednotky bude provedena především výstavbou lešení po celé délce a výšce přilehlé a kolmo navazující stěny kotelny se zavěšením pogumovaných plachet ve dvou vrstvách – z vnitřní a venkovní strany lešení.  Lešení bude postaveno a zajištěno dle tatického výpočtu, který zajistí dodavatel stavby.

f) maximální zábory

Zábor bude proveden lešením a na pozemku p.č.: 1952/30 v k.ú. Horní Slavkov bude osazena drtička suti.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb.

„O odpadech“.

• Likvidace odpadů spojených demoličními  pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

## Součástí dokumentace je elaborát – Nakládání s odpady + Opatření proti prašnosti zpracovaný Mgr. Hedvikou Vimmerovou.

## Dělení vzniklých odpadů dle Vyhlášky č. 8 / 2021 Sb.,

## tzv. Katalog odpadů:

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Bourání stavby bude prováděno tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených s bouracími pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o bourací práce, které budou prováděny dle předpisů BOZP.

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana lesního půdního fondu  - Stavba není v ochranném pásmu lesa.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Žádné úpravy nebudou prováděny, vzhledem k tomu, že žádné okolní stavby nebudou dotčeny.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Pro bourání této stavby není nutné stanovovat žádná opatření, vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oploceném areálu a na okolní komunikace nemá vliv.

Objekt bude odstraněn pouze částečně, a to dřevěná nástavba, která je staticky narušena neodborným zásahem vandalů. Základová deska a sklep zůstane zachován.

V Horním Slavkově 09/2022

Vypracoval: David Thol