Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D.1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavebně konstrukční část

k akci : Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance,

Poštovní 654, Horní Slavkov

k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906

Změna č. 1

V Horním Slavkově : 04/2025	                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 29/2022                                                    	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Popis stávajícího konstrukčního systému stavby

Jedná se o zděný dům. Suterénní zdivo je provedeno betonové tl. 600 mm. Obvodové zdivo 1.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Obvodové zdivo 2-3.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je provedena ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do železobetonových stropních překladů I. Stropní konstrukce suterénu je provedena ze železobetonového monolitického stropu tl. 200 mm, škvárového zásypu tl. 100 mm a betonové podlahy tl. 80 mm.  Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z alukrytových šablon. Pod krytinou je provedeno dřevěné bednění. Objekt je cca ze 2/3 podsklepen. Objekt slouží jako školní budova. Součástí objektu je na severní štítové stěně přístavba vstupních prostor do 1.NP a do 1.PP, jedná se o nevytápěný prostor.

Průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby

U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech :

- Vlhkost

- Statika

- Soudržnost podkladu

Vnější stěny

Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.PP – 3.NP

- Objekt je stabilní, není narušena statika

- Podklad je vlhký, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

- Podklad v podobě venkovní VPC omítky je narušený, vlhký a částečně zvětralý (zvětralá omítka bytového domu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou)

- Obvodové zdivo je bez trhlin

- Zdivo má požadovanou rovinnost

Střecha

Střešní konstrukce, krov

- Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

-    Zhlaví krovu je neprohnilé

Výplně otvorů

Stávající výplně otvorů jsou plastové s U = 1,7 W/m2.K. Veškeré výplně otvorů budou odstraněny) a budou osazeny nové – dveře U=1,1 W/m2K, okna U=0,9 W/m2K (1,2W/m2K  v půdním prostoru). Tyto stávající výplně otvorů budou vyměněny za plastové s U = 0,9 W/m2.K. Na štítových stěnách dojde k vybourání stávajících prosklených stěn s dveřmi. Nové dveře budou ve stejných rozměrech a členění osazeny na líc obvodové stěny. Pouze v 1.NP dveře do venkovního prostředí budou osazeny v rozměrech 1,25 x 2,6 m. V 1.PP budou vyměněny stávající dveře vedoucí do venkovního prostředí. Prosklená stěna na schodišti bude odstraněna, otvor bude částečně dozděn a budou osazena nová okna.

Vnitřní nosné zdi a příčky

Zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

Stropní konstrukce

Nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

Klempířské konstrukce

Součástí zateplovacích prací bude výměna svislých odpadů a vodorovných žlabů dešťové kanalizace, včetně lapačů střešních nečistot. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Bude vyměněno i oplechování u dveří na štítových stěnách a veškeré zábradlí na fasádě bude vyměněno za nové. Stávající hromosvody budou odstraněny a po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové včetně jejich revize – samostatná PD.

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP  – desky XPS 300 kPa tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů z XPS 200 kPa tl. 30 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – plastové, UD=1,1 W/m2K

Nová okna v nevytápěných zónách - půda - plastová s izolačním dvojsklem, UW = 1,2 W/m2K.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky – výrobky, materiály a konstrukční prvky budou takové, které se běžně používají na území ČR. Výrobky jsou schváleny pro používání a mají platný atest a certifikát kvality.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce – jedná se o běžné konstrukce, u nichž není potřeba zvláštních statických výpočtů.

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí - nejsou

e) technologické podmínky postupu prací – práce budou prováděny dle běžných požadavků na výstavbu, dle platných ČSN.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupu – bourací, podchycovací práce nebudou prováděny.

g) požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí - nejsou

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- software – Archicad 24, Microsoft Word 2013

- podklady – prohlídka staveniště, radonový průzkum

- technické předpisy – Technika budov, Navrhován staveb – NEUFERT

- ČSN – 73 4301 – Obytné budovy

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – jedná se o běžnou jednoduchou stavbu, kde není třeba prováděcí dokumentace. Hlavní konstrukční systém je patrný z PD a druhy materiálů při PSV budou vybírány investorem během výstavby.

V Horním Slavkově 04/2025		         Vypracoval: David Thol