# Příloha č. 1

Technická specifikace

Investice do strojového vybavení pro hospodaření

v lesích

název				: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

sídlo				: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

IČ				: 26330202

Zadavatel stanoví níže popsané parametry jako povinné a účastník je povinen předložit takovou nabídku, která všechny tyto podmínky splňuje:

Nový stroj s plnou tovární zárukou.

- TRAKTOR PRO PRÁCI V LESE

Motor

Splňuje platnou emisní normu

4válec, min. 4,4 litru

Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 90 kW a maximálně 100 kW (včetně)

Maximální točivý moment minimálně, 580 Nm

Převodovka, nápravy

Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou

Převodovka plynulá s rozsahem 0,5 až 40 km/h

Přední náprava odpružená poháněná

Kabina

S klimatizací a ovládáním z boční opěrky ruky otočné se sedačkou

Vzduchem odpružená sedačka řidiče, vyhřívaná a sedačka spolujezdce

Pracovní světlomety ve střeše kabiny LED 4+4 a maják

Kůží potažený volant, chladící box v kabině

Střešní okno pro výhled na čelní nakladač

Hydraulika a závěsy

3 vnější okruhy hydrauliky vzadu, elektricky ovládané

Kompletní příprava pro čelní nakladač e ovadáním elektrickým joystickem, včetně konzolí nakladače, multispojky a krytu čelní masky

Čerpadlo pracovní hydrauliky minimálně 110 l

Čelní tříbodový závěs s přídavným okruhem a čelní vývodový hřídel

Zadní závěs výškově stavitelný s automatickou hubicí čep 38 mm

Kola rozměru vzadu 480/80R34 vpředu 400/80R24, ne šípové

Koncovky pro vratku a přepad oleje

Vypínač baterie

Hmotnosti

Povolená hmotnost traktoru minimálně 9 tun

Rozvor maximálně 2 550 mm

Lesnická nástavba

Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) vyhovující požadavkům ISO 8083

Ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům(OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8084

Plechová ochranná ocelová vana na celém spodku traktoru, včetně ochrany řízení a rozvodů hydrauliky řízení o síle min. 5 mm

Vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy vyzván k doložení čestného prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě plnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

- PŮDNÍ FRÉZA

Dvojitý hardoxový rám

Pracovní záběr min. 190 cm – účastník uvede v nabídce hodnotu

Minimální počet zubů 38 ks – účastník uvede v nabídce hodnotu

Celková šířka stroje max. 235 cm – účastník uvede v nabídce hodnotu

Možnost hydraulicky nastavitelného rámu

Hmotnost jednoho zubu min. 1,5 kg – účastník uvede v nabídce hodnotu

Napínání řemenů automatické

Rotor o průměru min. 430 mm včetně nožů

Dodrcovací deska

Hydraulicky ovládaná dodrcovací deska

Hmotnost minimálně 1590 kg – účastník uvede v nabídce hodnotu

Uložení hřídelí rotoru dvojité

Minimální průměr drcené hmoty 22 cm – účastník uvede v nabídce hodnotu

Prachotěsný rám

Minimálně 6 řemenů – účastník uvede v nabídce hodnotu